Hinweis: Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie

gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale

Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den

Export: 'Digitale Angebotsanforderung' da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können.

Tipp: Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.

Zambelli Holding GmbH, 94481 Grafenau

Leistungsbeschreibung

Stamm-LV_2024-07   -   RIB-ROOF-Montage

LV    00    Stand 10.07.2024

LEISTUNGSVERZEICHNISSE-STANDARD-TEXTE

LEISTUNGSVERZEICHNISSE-STANDARD-TEXTE

- Metalldacheindeckung

- Klempnerarbeiten

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

Folgende Vorschriften sind zu beachten.

Sie gehören auch ohne besondere weitere Erwähnung in den Leistungspositionen mit zur vollständigen Leistung. Evtl. Mehraufwendungen, die sich hieraus ergeben, sind als Nebenleistung in die Einheitspreise einzurechnen.

Höhenangaben

Der Auftragnehmer übernimmt die Meterrisse des Bauhauptunternehmers in eigener Verantwortung.

Beschreibung

Nachfolgend beschriebene Leistungen umfassen Dacheindeckungsarbeiten mit Gleit-Falz-Profilbahnen, Dachentwässerungsarbeiten sowie Verblechungsarbeiten.

Dachentwässerung während der Bauzeit

Für die Abführung von Tagwasser während der Bauzeit sind -soweit erforderlich- Notknie- und Ablaufrohre vorzuhalten und so anzubringen, daß sie über die Fassadengerüste hinausragen.

Befestigungen

Die Profilbahnen werden durchdringungsfrei mit Gleitclips, Richtclips/-profile oder Clipleiste befestigt. Eine indirekte Befestigung von Abdeckungen etc. erfolgt mit Haften, Schiebehaften, durchgehenden Haftstreifen, Zahnleisten, Einhangprofilen oder Vorstoßblechen unter Gewährleistung einer ungehinderten Längenänderung infolge Tenperatureinflüssen.

Anzahl und Abstände der Gleitclips, Haften sind unter Berücksichtigung von Windsogkräften festzulegen. Gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-14.1-4, Verbindungselemente zur Verbindung von Bauteilen im Metallleichtbau, Kapitel 3.1.1 Allgemeines, gilt: "Verbindungselemente, die vollständig oder teilweise der Bewitterung oder einer ähnlichen Feuchtebelastung ausgesetzt sind, müssen aus nichtrostendem Werkstoff bestehen.

Die Richtlinien für die Ausführung von Metall-Dächern, -Außenwandbekleidungen und Bauklempnerarbeiten sind zu beachten.

Schutz der Leistung des AN bis zur Abnahme sind Leistungsbestandteil.

Liefernachweis

Bei den ausgeschriebenen Profilbahnen handelt es sich um Produkte der
Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG

Hans-Sachs-Straße 3+5, D-94569 Stephansposching

Tel. +49 9931 89590-0

Fax. +49 9931 89590-49; E-mail: rib-roof@zambelli.de

(gleichwertiges Fabrikat nach Bieterangabe

.................................................................)

Gleichwertigkeit

Gleichwertige Produkte sind zur Ausschreibung zugelassen. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist vom AN in allen vom AG bzw. Architekten geforderten Punkten zu führen. Neben den technischen Eigenschaften der Produkte können auch andere Gesichtspunkte für die Gleichwertigkeit wesentlich sein, insbesondere die gewünschte optische Erscheinung, gesicherte Ersatzteilbeschaffung, einheitliche Lagerhaltung für den Bauunterhalt etc.

Die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien des Herstellerwerkes bzw. der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gehört jeweils zur Leistung.

Die Verringerung des Leistungsumfangs oder Nachteile für den AG durch Wahl eines Produkts ohne entsprechende Verarbeitungsrichtlinien werden nicht akzeptiert. Falls der AN von genannten Fabrikaten abweichen will, müssen im Angebot bei den einzelnen Positionen die zur Ausführung vorgesehenen Fabrikate angegeben werden. Wird vom AN kein anderes Fabrikat angegeben oder das vom AN vorgeschlagene Produkt nicht als gleichwertig anerkannt, ist das im Leistungsverzeichnis genannte zu verwenden.

Bei Alternativ-Angeboten ist für die Distanzkonstruktion, in Höhe der Wärmedämmung, dem Einfluß auf den U-Wert des Dachaufbaus u.a. wegen der Energieeinsparverordnung EnEV besondere Beachtung zu schenken. 
Die ungünstigen Wärmedurchlaßwiderstände von durchgängig metallischen Befestigungs- und Haltekonstruktionen sind unbedingt zu berücksichtigen, der U-Wert entsprechend nachzuweisen, und erforderlichenfalls die Dicke der Dämmstoffe anzugleichen (siehe auch Untersuchungsbericht

"Untersuchung der Wärmebrückenwirkung von unterschiedlichen Befestigungen für leichte Metalldächer mittels zwei- und dreidimensionalen numerischen Berechnungen mit Abschätzung der möglichen Unterschiede des Heizenergieverbrauchs für die betrachteten Konstruktionsvarianten" des FIW Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München, Stand 15.03.2022).

Gemäß Untersuchungsbericht vom FIW Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München vom 15.03.2022 ergibt sich zum Beispiel bei Verwendung von

- Holzlattung, zweilagig, Abstand 1,20 m, folgender U-Wert:
Dämmstoffdicke (WLG 035)   U-Wert incl.Wärmebrückenwirkung
   180 mm         0,204  W / (m2 K)

- Clipleiste / Richtprofil 750, Abstand 1,80 m, auf trittfester Wärmedämmung, folgender U-Wert:
Dämmstoffdicke (WLG 037)   U-Wert incl.Wärmebrückenwirkung
   180 mm         0,206  W / (m2 K)

- Thermo-Z Distanzprofil, einlagig, Abstand 1,80 m, folgender U-Wert:
Dämmstoffdicke (WLG 035)   U-Wert incl.Wärmebrückenwirkung
   180 mm         0,213  W / (m2 K)

Gerüst

Ein geeignetes Gerüst für die Dacheindeckungs- und Klempnerarbeiten nach den Unfallverhütungsvorschriften wird dem AN bauseits zur Gebrauchtsüberlassung gestellt, sofern im Leistungsbestandteil nichts anderes beschrieben ist.

Leistungsbestandteil

Herstellen, Liefern und Montieren, einschl. aller erforderlichen Nebenleistungen sind auch ohne besondere Erwähnung in den Positionstexten Leistungsbestandteil.

Baustelleneinrichtung

Einrichten der Baustelle einschl. An- und Abtransport der erforderlichen Geräte und Maschinen für die gesamte Vertragszeit ist Leistungsbestandteil. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht; die Aufwendungen für eine Baustelleneinrichtung ist in die Einheitspreise einzurechnen, soweit dies nicht im Leistungsteil gesondert ausgeschrieben ist.

Vorschriften

Für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind:

- Montagerichtlinien der Herstellerfirma,

- die allgemeinen Regeln der Technik,

- die Europäische Technische Bewertungen bzw. bauaufsichtlichen/baurechtlichen Zulassungsbescheide und die nachfolgend aufgeführten Normen und Richtlinien einzuhalten.

DIN EN 1991-1: Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke

DIN 1960-100: Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke

DIN 4102 (DIN EN 13501): Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

DIN 4108: Wärmeschutz im Hochbau

DIN 4113: Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend ruhender Belastung

DIN 18338: VOB-Teil C, Dachdeckung- und Dachabdichtungsarbeiten

DIN 18339: VOB-Teil C, Klempnerarbeiten

DIN 18807: Trapezprofile im Hochbau

DIN EN 612: Hängedachrinnen... und Regenrohre aus Metallblech

DIN EN 13162: Wärmedämmstoffe für Gebäude

Klempnerfachregeln bzw. Richtlinien für die Ausführung von Metalldächern aus industriell vorgefertigten Klemm-Falz-Profilen (Herausgegeben vom Zentralverband Sanitär-Heizung-Klima, St. Augustin), sowie Richtlinien und Fachregeln des IFBS Industrieverband für Bausysteme im Metallleichtbau.

CE-Kennzeichen gemäß Europäische Technische Bewertung ETA des Deutschen Institutes für Bautechnik, Berlin bzw. gemäß EN 14782 für die Metalldachsysteme:

RIB-ROOF Evolution: ETA-17/1068 (Stahl), ETA-17/1069 (Aluminium)

RIB-ROOF Speed 500: ETA-18/0034 (Stahl), ETA-18/0035 (Aluminium)

RIB-ROOF 465 gemäß EN 14782 (Stahl, Aluminium)

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen des Deutschen Institutes für Bautechnik, Berlin:

Befestigungsklemmen (Solar-/Schneefang-/Trittstufenhalter): Nr. Z-14.4-774

Absturzsicherungssysteme für Gleit-Falzprofildachsysteme RIB-ROOF: Nr. Z-14.9-802

Die Profilbahnen mit werkseitig vorgefertigten Gleit-Falzverbindungen sind selbsttragend, begehbar, ohne Querstoß und ab 1,5 Grad Dachneigung einsetzbar.

Die Verbindung der Profilbahnen erfolgt kraft- und formschlüssig, ausschließlich durch Klemmwirkung, ohne zusätzliches maschinelles Verfalzen oder Verbördeln der einzelnen Elemente am Bau auch bei niedrigen Außentemperaturen. Die temperaturbedingte Längenausdehnung der Profilbahnen wird ermöglicht durch die durchdringungsfreie Montage auf Gleitclips, Richtclips/-profile oder Clipleiste.

Bereich    00.01    Baustelleneinrichtung

00.01.10    Einrichten und Vorhalten der Baustelleneinrichtung

Einrichten der Baustelle einschl. An- und Abtransport der erforderlichen Geräte und Maschinen und Vorhalten für die Dauer der nachstehend beschriebenen Leistungen

0,000 psch        	EP _____________       GP _____________

Bereich  00.01   Baustelleneinrichtung   GP ____________

Bereich    00.02    Sicherheitstechnische Einrichtungen

Abschnitt    00.02.01    Gerüste

00.02.01.10    Stahlrohrrahmen-Gerüst

Stahlrohrrahmen-Gerüst, Gruppe III, Belagsbreite 0,60 m, Belastbarkeit bis 2,00 kN/m2, gem. DIN 4420, komplett liefern, aufbauen und Vorhalten für die Dauer der nachstehend beschriebenen Leistungen und wieder abbauen.

Grundvorhaltedauer: 4 Wochen

Das Umsetzen von Gerüstverankerungen ist einzurechnen.

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.02.01.20    öffentl.-rechtlichen Genehmigungen

Aufwendungen für

- das Einholen der erforderlichen öffentl.-rechtlichen Genehmigungen z.B nach dem Baurecht, dem Straßenverkehrsrecht

- die Inanspruchnahme fremder Grundstücke (auch Straßenplatz)

- die dabei anfallenden Benutzungsgebühren für die Dauer der Grundeinsatzzeit der Gerüste

Anmerkung:
Diese Aufwendungen dürfen nur angerechnet werden, wenn tatsächliche Aufwendungen angefallen sind und diese anhand von Gebührenbescheiden u.ä. nachgewiesen werden.

0,000 psch        	EP _____________       GP _____________

00.02.01.30    Verlängerung der Gerüststandzeit

Zulage zu vorbeschriebener Position für Mehraufwand wegen Verlängerung der Gerüststandzeit über die Grundeinsatzzeit hinaus.

0,000 m2Wo        	EP _____________       GP _____________

00.02.01.40    Beleuchten der Gerüste

Beleuchten der Gerüste zur Sicherung des öffentlichen Verkehrs für die Dauer der Grundeinsatzzeit der Gerüste.

0,000 psch        	EP _____________       GP _____________

00.02.01.50    Vorhaltung Gerüstbeleuchtung

Vorhaltung Gerüstbeleuchtung wegen Verlängerung der Gerüststandzeit über die Grundeinsatzzeit hinaus.
Abrechnung nach Gerüststandzeit in Wochen (w)

0,000 W        	EP _____________       GP _____________

00.02.01.60    Dachdeckerschutzgerüst

Dachdeckerschutzgerüst als Zulage,
bestehend aus einer Schutzwand aus Netzen, auf dem vorhandenen Gerüst aufgebaut, nach den Unfallverhütungsvorschriften.

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.02.01.70    Dachfanggerüst

Dachfanggerüst an Traufe und Ortgang 
Ausführung nach Wahl des AN, mit entsprechenden Fangnetzen und Dachkonsolen, auf der vorhandenen Trapezblechschale entsprechend den Vorschriften der Bau-BG und Regeln für Sicherheits- und Gesundheitsschutz liefern, montieren, für die Zeit der Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten vorhalten und nach Abschluß der Arbeiten abbauen und abtransportieren.

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.02.01.80    Fahrbares Standgerüst

Fahrbares Standgerüst aufbauen, vorhalten, abbauen
Stahlrohr-/Leichtmetallrohrgerüst als Arbeits- und Schutzgerüst geeignet für alle anfallenden Abbruch und Innenausbauarbeiten, Gerüsthöhe bis ..... m

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.02.01.90    Vorhaltung Fassadengerüst

Vorhaltung Fassadengerüst für die Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus

Abrechnung nach Gerüstfläche in m² x Vorhaltedauer in Wochen (Wo)

0,000 m2Wo        	EP _____________       GP _____________

00.02.01.100    Vorhaltung fahrbares Standgerüst

Vorhaltung fahrbares Standgerüst für die Gebrauchsüberlassug über die Grundeinsatzzeit hinaus

Abrechnung nach Vorhaltedauer in Werktagen (d)

0,000 d        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  00.02.01   Gerüste   GP ____________

Abschnitt    00.02.02    Netze

00.02.02.10    Auffangnetze

Personenauffangnetz gemäß DIN EN 1263, 
aus Polypropylen, hochfest, 4 - 5 mm dick, Maschenweite 100 mm,
mit Aufhängeseil, einschl. Anbindeseil, für die Montage an vorh.

- Stahl-Binder

- Stahlbeton-Binder

- Holz-Binder

- Stahl-Pfetten

- Holz-Pfetten

Abstand ca. ..... m,

montieren und nach Eindeckung der Dachfläche demontieren.

0,000 m2        	EP _____________       GP _____________

00.02.02.20    Vorhalten Auffangnetze Dachlichtband

Vorhalten der Auffangnetze bei Dachlichtband bis zu deren Fertigstellung.

0,000 m2        	EP _____________       GP _____________

00.02.02.30    Vorhalten Auffangnetze Lichtkuppelöffnungen

Vorhalten der Auffangnetze bei Lichtkuppelöffnungen bis zu deren Fertigstellung.

0,000 m2        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  00.02.02   Netze   GP ____________

Bereich  00.02   Sicherheitstechnische Einrichtungen   GP ____________

Bereich    00.03    Tragkonstruktion Stahltrapezblech

Abschnitt    00.03.01    Verlegeplan, Statik

00.03.01.10    Verlegeplan

Verlegeplan gemäß Anforderung der DIN 18807 Teil 3 
für die Ausführung der Stahl-Trapezprofile, in digitaler Ausfertigung,
vor Montagebeginn zur Genehmigung dem Auftraggeber vorzulegen.

0,000 psch        	EP _____________       GP _____________

00.03.01.20    Statische Berechnung

Prüffähige statische Berechnung für die Ausführung der Stahl-Trapezprofile nach DIN 18807, einschl. des statischen Nachweises der Auswechslungen im Bereich der Dachöffnungen und Verbindungen der Profiltafeln mit der Unterkonstruktion,
in digitaler Ausfertigung, vor Montagebeginn zur Genehmigung dem Auftraggeber vorzulegen.

0,000 psch        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  00.03.01   Verlegeplan, Statik   GP ____________

Abschnitt    00.03.02    Tragschale

00.03.02.10    Trapezprofile Stahlblech

Trapezprofile nach DIN 18807 Material Stahlblech,
bandverzinkt und farbbeschichtetim Coilcoating-Verfahren 
Unterseite 15 µm im RAL-Farbton 9002, Oberseite schutzlackiert

Fabrikat: 			 '.........'

Profilabmessung: 		...........

Materialdicke:		..... mm

- als Ein-Feldträger

- als Zwei-Feldträger

- als Drei-Feldträger

Stützweite(n):		..... m

max. Durchbiegung:		l/300

Schneelast:			..... kN/m2

Verkehrs-/Abhängelast:		..... kN/m2

Eigengewicht gesamten Dachaufbaus:	..... kN/m2

Dachneigung:		..... Grad

Unterkonstruktion bauseits bestehend aus

- Stahlbeton mit Befestigung auf Flacheisen

- HTU-Schiene

- Stahl

- Holz,

Befestigung nach DIN 18 807

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.03.02.20    Trapezprofile Stahlblech, Verlegung First zu Traufe

Trapezprofile nach DIN 18807, Verlegung First zu Traufe,

Material Stahlblech, bandverzinkt und farbbeschichtet im Coilcoating-Verfahren Unterseite 15 µm im RAL-Farbton 9002, Oberseite schutzlackiert

Fabrikat: .................

Profilabmessung:         ....../250 mm, passend zu Clipleiste flach Speed 500

Materialdicke:		..... mm

- als Ein-Feldträger

- als Zwei-Feldträger

- als Drei-Feldträger

Stützweite(n):         ..... m

max. Durchbiegung:               l/300

Schneelast:            ..... kN/m2

Verkehrs-/Abhängelast:      ..... kN/m2

Eigengewicht des gesamten Dachaufbaus:   ..... kN/m2

Dachneigung:         ..... Grad

Unterkonstruktion bauseits bestehend aus

- Stahlbeton mit Befestigung auf Flacheisen

- HTU-Schiene

- Stahl

- Holz,

Befestigung nach DIN 18 807

Hinweis: Werden die Trapezprofile auf Pfetten von First zu Traufe verlegt, kann bei bestimmten Trapezprofilabmessungen (der Obergurt wiederholt sich alle 125, 250 bzw. 500mm) auf trittfester Wärmedämmung auch die Clipleiste flach Speed 500 eingesetzt werden.

0,000 m² 	EP _____________       GP _____________

00.03.02.30    Zulage Materialdicke

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Materialdicke ..... mm

als Zulage zu Trapezprofilblech bei Verlegung als Ein-Feldträger.

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.03.02.40    Zulage Unterseitenbeschichtung

Unterseitenbeschichtung Dicke 25 µm im RAL-Farbton 9002

als Zulage zu Trapezprofilblech

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.03.02.50    Biegesteifer Stoß

Biegesteifer Stoß als Zulage zu Trapezprofilblech Ausbildung einer statisch wirksamen Überdeckung der Trapezbleche im Auflagerbereich, um die Funktion eines Mehrfeldträgers zu erreichen. Ausführung nach DIN 18 807 Teil 3

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.03.02.60    Schubfeldausbildung

Schubfeldausbildung von Dachflächenbereichen als Zulage zu Trapezprofilblech

Die Trapezprofiltafeln werden dabei schubfest miteinander und mit den bauseitig gestellten Randträgern verbunden.

Die Ausführung erfolgt nach DIN 18 807 Teil 3 und den Prüfbescheiden der Trapezprofilbleche

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.03.02.70    Schrägschnitt

Schrägschnitt der Trapezprofilbleche, einschl. Verschnitt, Ausführung ausschließlich mit Blechknapper

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.03.02.80    Zulage Akustikausführung

Akustikausführung als Zulage zu Trapezprofilblech mit Lochreihen in den Trapezprofilstegen Lochanteil ca. 16 %

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.03.02.90    Schallschluckdämmstoff

Schallschluckdämmstoff als Einlage in die Akustik-Trapezprofilblechsicken aus Mineralfaserdämmatten KI 40 nach DIN EN 13162, einseitig mit schwarzem Glasvlies als Rieselschutz kaschiert, Anwendungstyp w-w, nicht brennbar nach DIN 4102, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 040,

Materialdicke ..... mm,

Fabrikat Isover, Typ P3/V oder gleichwertig .............

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  00.03.02   Tragschale   GP ____________

Abschnitt    00.03.03    Aussteifungsbleche

00.03.03.10    Randversteifungswinkel

Randversteifungswinkel (statisch wirksam), aus Stahlblech bandverzinkt und farbbeschichtet,

Materialdicke 1,0 mm, Zuschnitt 625 mm, 2 Kantungen,

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.03.03.20    Firstblech

Firstblech für Unterschale

- unterseitig

- oberseitig

auf die Stahltrapezprofile befestigen,

Korrosionsschutz und Farbton wie Stahltrapezprofile,

Zuschnitt:      ..... mm Anzahl der Kantungen:   .....

Materialdicke:   ..... mm

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.03.03.30    Kehlblech

Kehlblech für Unterschale

- unterseitig

- oberseitig

auf die Stahltrapezprofile befestigen,

Korrosionsschutz und Farbton wie Stahltrapezprofile,

Zuschnitt:..... mm  Anzahl der Kantungen:   .....

Materialdicke:   ..... mm

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.03.03.40    Gratblech

Gratblech für Unterschale

- unterseitig

- oberseitig

auf die Stahltrapezprofile befestigen,

Korrosionsschutz und Farbton wie Stahltrapezprofile,

Zuschnitt:      ..... mm  Anzahl der Kantungen:   .....

Materialdicke:   ..... mm

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.03.03.50    Randwinkel

Randwinkel (nicht statisch wirksam),
zur Aufnahme der Dampfsperre oder als Übergang von Trapezblechtragschale zu Kassettenwand,

Material Stahlblech bandverzinkt und farbbeschichtet

Materialdicke 1,0 mm, Zuschnitt 416 mm, 2 Kantungen,

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  00.03.03   Aussteifungsbleche   GP ____________

Abschnitt    00.03.04    Profilfüller

00.03.04.10    Anschlußblech mit Steinwolleprofilfüllerleisten

Anschlußblech bei Traufüberstand bzw. Ortgangauskragung 
aus Stahlblech bandverzinkt und farbbeschichtet im RAL-Farbton 9002,
L-förmig gekantet, Zuschnitt 312 mm,

incl. Ausfüllen der großen und kleinen Profilrippen mit Steinwolleprofilfüllerleisten,

Raumgewicht 90 kg/m3, temperaturbeständig bis 1000°C,

nicht brennbar nach DIN 4102,

Hinweis:

Erfordernis bei Traufüberstand, wenn Trapezblech-Verlegerichtung parallel zu Traufe oder Ortgangauskragung, wenn Trapezblech-Verlegerichtung von First zu Traufe.

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.03.04.20    Profilfüllerleisten Polyethylenschaum

Profilfüllerleisten für

- große Profilrippe

- kleine Profilrippe

passend zu Stahltrapezprofil bestehend aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum, Dicke 30 mm, zwischen Auflager und Stahltrapezprofil einklemmen

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.03.04.30    Profilfüllerleisten beidseitig Polyethylenschaum

Profilfüllerleisten bei Ortgangüberstand / Traufüberstand
für Trapezprofil-Abmessung .......

aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum Dicke 30 mm
beidseitig in der großen und kleinen Profilrippe einklemmen und ausfüllen des Zwischenraumes mit Mineralwolle
(Die Ausführung erfolgt vor Montage der Dampfsperre)

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.03.04.40    Profilfüllerleisten Mineralfaser

Profilfüller für

- große Profilrippe

- kleine Profilrippe

passend zu Stahltrapezprofil bestehend aus Mineralfaser Dicke 120 mm, 
zwischen Auflager und Stahltrapezprofil einklemmen

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.03.04.50    Profilfüller Ortgangüberstand / Traufüberstand Steinwolle

Profilfüllerleisten bei Ortgang- und Traufüberstand für Trapezprofil-Abmessung '.........' 
aus Steinwolleprofilfüller, Raumgewicht 90 kg/m3, Temperaturbeständigkeit bis 1000° C,
in der großen und kleinen Profilrippe einklemmen und fixieren. 
(Die Ausführung erfolgt vor Montage der Dampfsperre)

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  00.03.04   Profilfüller   GP ____________

Abschnitt    00.03.05    Durchdringungen

00.03.05.10    Ausschnitt Auswechslung und Einfassung für Lichtkuppel

Ausschnitt in Trapezblech für Lichtkuppel / ..................,

Ausführung ausschließlich mit Blechknapper einschließlich

- statischer Auswechslung aus verzinkten, hutförmig gekanteten Stahlprofilen, in den Trapezprofilen eingepaßt, Materialdicke nach statischer Erfordernis, mindestens jedoch 3 mm, Zuschnitt bis 600 mm,

- innere Einfaßbleche für Trapezprofile 
Material Stahlblech bandverzinkt und farbbeschichtet im RAL-Farbton 9002, U-förmig gekantet, Zuschnitt 416 mm, 2 Kantungen

- Holzbohlenkranz Güteklasse II, Fichte/Tanne nach DIN 4074, allseitig imprägniert,
200 mm breit,Höhe ..... mm (entsprechend der Dicke der Wärmedämmung),

für Öffnung mit den Abmessungen ..........

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.03.05.20    Ausschnitt für Lichtkuppel / Lichtband

Ausschnitt in Trapezblech für Lichtkuppel / Lichtband oder ........................

Ausführung ausschließlich mit Blechkanpper,
für Öffnung mit den Abmessungen ................

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.03.05.30    Ausschnitt bis 300 mm x 300 mm

Ausschnitt in Trapezblech für Dachentwässerung oder Lüftungsrohre 
in einer Abmessung bis maximal 300 mm x 300 mm herstellen, bei Einhaltung der Bedingungen nach DIN 18807 Teil 3, einschl. oberseitigem Verstärkungsblech

Blechlänge:      mindestens 600 mm   Blechbreite:      mindestens 750 mm

jedoch mindestens zwei durchlaufende Stahltrapezprofilstege auf jeder Seite des Auschnitts überdeckend,
Blechdicke mindestens 1,13 mm, jedoch größer 1,5-fache der Trapezprofile

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.03.05.40    Statische Auswechslung

Statische Auswechslung aus verzinkten, hutförmig gekanteten Stahlprofilen,
in den Trapezprofilen eingepaßt,
Materialdicke nach statischer Erfordernis, mindestens jedoch 3 mm,

Zuschnitt bis 600 mm,

für Öffnung mit den Abmessungen .............

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.03.05.50    Innere Einfaßbleche

Innere Einfaßbleche für Stahltrapezprofile,
aus Stahlblech bandverzinkt und farbbeschichtet im RAL-Farbton 9002,
U-förmig gekantet, Zuschnitt 416 mm, 2 Kantungen

für Öffnung ................. mm

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.03.05.60    Holzbohlenkranz

Holzbohlenkranz Güteklasse II, Fichte/Tanne nach DIN 4074, allseitig imprägniert,
200 mm breit, Höhe ..... mm, (entsprechend der Dicke der Wärmedämmung)
für Öffnung .......... mm

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  00.03.05   Durchdringungen   GP ____________

Bereich  00.03   Tragkonstruktion Stahltrapezblech   GP ____________

Bereich    00.04    Trennschichten

Abschnitt    00.04.01    Dampfsperre

00.04.01.10    PE-Folie 0,25 mm

Dampfbremse bestehend aus einer PE-Folie, Mindestdicke 0,25 mm, wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke nach DIN 53122 Sd = 160 m 
an den Stößen mindestens 100 mm überlappt und mit doppelseitigem Klebeband verklebt.

Das Anarbeiten an angrenzende und aufgehende Bauteile und Fixieren mit Aluminium-Klemmleiste oder geeignetem Klebeband ist einzurechnen.

Fabrikat Bachl oder gleichwertig '.........'

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.04.01.20    Aluminiumverbundfolie

Dampfsperre bestehend aus einer Aluminiumverbundfolie.

diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Sd > 1500 m, Materialdicke ca. 1,2 mm, 
an den Stoßstellen mindestens 100 mm überlappt und mit doppelseitigem Klebeband verklebt.

Das Anarbeiten an angrenzende und aufgehende Bauteile und Fixieren mit Aluminium-Klemmleiste oder geeignetem Klebeband ist einzurechnen.

Fabrikat Alujet Optima BLU oder gleichwertig '.........'

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.04.01.30    Bitumenvoranstrich

Bitumenvoranstrich Verbrauch ca. 0,3 kg/m2, einschließlich Abkehren und besenreines säubern der Unterkonstruktion und der An- und Abschlußbereiche.

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.04.01.40    Bitumenschweißbahn V 60 S 4 + Al 01

Dampfsperre bestehend aus einer Bitumenschweißbahn V 60 S 4 + Al 01,
nach DIN 52131, geeignet für vollflächigen Untergrund praktisch dampfdicht,
4 mm Gesamtdicke mit Metallbandeinlage,
auf die Unterkonstruktion entsprechend den Vorschriften des Herstellerwerkes und den Regeln des DDH aufkleben. Stöße und Nähte mit der Flamme verschweißt.

Das Anarbeiten an angrenzende und aufgehende Bauteile und Fixieren mit Aluminium-Klemmleiste ist einzurechnen.

Fabrikat Bauder oder gleichwertig......................

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.04.01.50    Bitumenschweißbahn G 200 S 5 + Al 01

Dampfsperre bestehend aus einer Bitumenschweißbahn G 200 S 5 + Al 01,
nach DIN 52131 durchtrittsicher, geeignet für nichtflächigen Untergrund,
praktisch dampfdicht, 5 mm Gesamtdicke mit Glasgewebe und Metallbandeinlage
auf die Unterkonstruktion entsprechend den Vorschriften des Herstellerwerkes und den Regeln des DDH aufkleben, Stöße und Nähte verschweißt.

Das Anarbeiten an angrenzende und aufgehende Bauteile und Fixieren mit Aluminium-Klemmleiste ist einzurechnen.

Fabrikat Bauder oder gleichwertig '.........'

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.04.01.60    Elastomerbitumen, selbstklebend mind. 1,2 mm

Kaltselbstklebende Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn

gemäß DIN EN 13970 mit oberseitiger Aluminiumpolyester-Kombiauflage, praktisch dampfdicht mit Diffusionsäquivalenter Luftschichtdicke Sd >=1500 m [+/- 10%],

geeignet für nichtflächigen Untergrund (Tragschale), durchtrittsicher und flächenstabil, Materialdicke mind. 1,2 mm,

Oberflächenbeschaffenheit oben: trittfester Aluminiumpolyester-Kombiträger,blendfrei beschichtet

Deckschicht: kaltselbstklebendes Elastomerbitumen

Oberflächenbeschaffenheit unten: abziehbare Unterseitenfolie

Nach Abziehen der Schutzfolie entsprechend den Vorschriften des Herstellerwerkes und den Regeln des DDH mit ausreichender Längs- und Quernahtüberdeckung (mind. 8cm) bei geeigneter Verarbeitungstemperatur aufkleben.

Das Anarbeiten an aufgehende und angrenzende Bauteile und Fixieren mit Aluminium-Klemmleiste ist einzurechnen.

Fabrikat VEDAG, Typ Vedagard SK-D

oder gleichwertig '.........'

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.04.01.70    brandlastarme Dampfsperre nach Industriebaurichtlinie, selbstklebend

brandlastarme Dampfsperre nach Industriebaurichtlinie

feuerresistent, bitumenfrei, kaltselbstklebend praktisch dampfdicht, 
geeignet für nichtflächigen Untergrund (Tragschale), durchtrittsicher, 
Materialdicke ca. 0,4 mm, Aluminiumverbundfolie mit Einlage aus Glasgittergewebe,

unterseitige Selbstklebeschicht, nach Abziehen der Schutzfolie entsprechend den Vorschriften des Herstellerwerkes und den Regeln des DDH aufkleben.

Das Anarbeiten an aufgehende und angrenzende Bauteile und Fixieren mit Aluminium-Klemmleiste ist einzurechnen.

Fabrikat Vedag, Typ Vedagard FR oder gleichwertig '.........'

0,000 m² 	EP _____________       GP _____________

00.04.01.80    Spezialfolie auf Polyamidbasis

Dampfbremse bestehend aus einer Spezialfolie auf Polyamidbasis, 
diffusionsäquvalente Luftschichtdicke nach DIN 53122 variabel - 0,2 m < Sd-Wert < 5 m

Der variable Sd-Wert garantiert einschnelles Austrocknen von Holzdachkonstruktionen, Baustoffklasse B1, schwer entflammbar nach DIN 4102, Materialdicke ca. 50 µm an den Stößen mindestens 100 mm überlappt und mit Klebeband winddicht verklebt.
Das Anarbeiten an angrenzende und aufgehende Bauteile und Fixieren mit Aluminium-Klemmleiste oder geeignetem Klebeband ist einzurechnen.

Fabrikat Isover, Typ Vario KM oder gleichwertig '.........'

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  00.04.01   Dampfsperre   GP ____________

Abschnitt    00.04.02    hochdiffusionsoffene Trennlagen

00.04.02.10    hochdiffusionsoffene Trennlage

Trennlage als hochdiffusionsoffene Schutzbahn,
die sowohl dampfdurchlässig und auch wind- sowie wasserdicht ist, wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke Sd ≤ 0,03 m,
nach den Richtlinien des ZVSHK auf die Wärmedämmung oder die Unterkonstruktion mit verklebten Stößen verlegen und mit korrosionsgeschützten Befestigungsmitteln im nichtsichtbaren Bereich fixieren.

Das Anarbeiten an angrenzende und aufgehende Bauteile ist einzurechnen.

Fabrikat Klöber, Typ Permo light SK² oder gleichwertig '.........'

Hinweis:

Ausführung auch möglich bei vollflächigem Auflager.

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.04.02.20    Rückstausicherung im Traufbereich

Rückstausicherung mind. 3 m parallel zur Traufe durch hochdiffusionsoffene Schutzbahn, die sowohl dampfdurchlässig und auch wind- sowie wasserdicht ist, wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke Sd ≤ 0,03 m,

nach den Richtlinien des ZVSHK auf die Wärmedämmung oder die Unterkonstruktion mit verklebten Stößen verlegen und mit korrosionsgeschützten Befestigungsmitteln im nichtsichtbaren Bereich fixieren. Das Anarbeiten an angrenzende und aufgehende Bauteile ist einzurechnen.

Fabrikat Klöber, Typ Permo light oder gleichwertig '.........'

Hinweis:

Ausführung auch möglich bei vollflächigem Auflager.

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.04.02.30    Strukturierte Trennlage für RIB-ROOF Akustikdach, z.B. für erhöhten Schallschutz im Wohnungsbau

Strukturierte Trennlage für RIB-ROOF Akustikdach,

die sowohl dampfdurchlässig und auch wind- sowie wasserdicht ist, wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke Sd ≤ 0,03 m,

Fabrikat Klöber, Typ Permo sec SK oder gleichwertig ....................

die Ausführung erfolgt auf imprägnierter Holzschalung (mind. 24mm) aus Fichte/Tanne nach DIN 4074-1 trockensortiert mit Holzfeuchte höchstens 20 %,

z.B. für erhöhten Schallschutz, z.B. im Wohnungsbau,

Profilbahnen unterseitig mit Akustik-Vliesbeschichtung, befestigt mit Standardclips.

Die Befestigung der Holzschalung und Halteclips erfolgt mit bauaufsichtlich zugelassenen, selbstbohrenden Holzschrauben mit Vollgewinde aus nichtrostendem Werkstoff.

Die erhöhte Windsogbelastung im Dachrand- und Eckbereich nach DIN EN 1991-1-4 ist zu beachten.

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.04.02.40    Strukturierte Trennlage - nur Wirrgelege ohne Schutzbahn - für RIB-ROOF Akustikdach

Strukturierte Trennlage - nur Wirrgelege ohne Schutzbahn - für RIB-ROOF Akustikdach

in Verbindung mit einer vorab - bauseits - verlegten hochdiffusionsoffenen Schutzbahn,

Fabrikat Klöber, Typ Grid sec oder gleichwertig ....................

die Ausführung erfolgt auf imprägnierter Holzschalung (mind. 24mm) aus Fichte/Tanne nach DIN 4074-1 trockensortiert mit Holzfeuchte höchstens 20 %,

z.B. für erhöhten Schallschutz, z.B. im Wohnungsbau,

Profilbahnen unterseitig mit Akustik-Vliesbeschichtung, befestigt mit Standardclips.

Die Befestigung der Holzschalung und Halteclips erfolgt mit bauaufsichtlich zugelassenen, selbstbohrenden Holzschrauben mit Vollgewinde aus nichtrostendem Werkstoff.

Die erhöhte Windsogbelastung im Dachrand- und Eckbereich nach DIN EN 1991-1-4 ist zu beachten.

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  00.04.02   hochdiffusionsoffene Trennlagen   GP ____________

Abschnitt    00.04.03    sonstige Trennlagen

00.04.03.10    Polymerbitumen-Schalungsbahn

Trennschicht auf vorhandene Holzschalung
bestehend aus einer Polymerbitumen-Schalungsbahn, sd-Wert ca. 25 m, 
parallel zur Traufe fachgerecht eindecken. Überdeckung mind.10 cm. Nähte und Stöße verdeckt abnageln und versetzt anordnen.

Das Anarbeiten an angrenzende und aufgehende Bauteile und Fixieren mit Aluminium-Klemmleiste ist einzurechnen.

Fabrikat Bauder Top TS 25 plus oder gleichwertig '.........'

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  00.04.03   sonstige Trennlagen   GP ____________

Bereich  00.04   Trennschichten   GP ____________

Bereich    00.05    Wärmedämmung

Abschnitt    00.05.01    Mineralwolle

00.05.01.10    Mineralwolle DAD - dk einlagig komprimiert mit Querlattung

Wärmedämmung bestehend aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,
Anwendungsgebiet DAD - dk keine Druckbelastbarkeit nach DIN 4108-10,

Lieferdicke: ..... mm, komprimiert auf Einbaudicke:..... mm, 
Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035,

U-Wert einschließlich Berücksichtigung von Wärmebrücken..... W/m2K

nicht brennbar, Baustoffklasse A2 nach DIN 4102 / Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1, unkaschiert

Fabrikat Isover Typ Metac UF 035 Universal-Filz (Filz 320) oder gleichwertig ....................

die Ausführung erfolgt einlagig bei Trapezblechverlegerichtung von First zu Traufe in Höhe der komprimierten Wärmedämmung mit imprägnierter Holzquerlattung aus Fichte/Tanne nach DIN 4074-1 trockensortiert mit Holzfeuchte höchstens 20 % ohne Querkrümmung (Schüsselung),

Querschnitt ..... mm, Abstand ca. 1,19 m, zur Aufnahme der Halteclips.

Die Befestigung der Holzlattung und Halteclips erfolgt mit bauaufsichtlich zugelassenen, selbstbohrenden Holzschrauben mit Vollgewinde aus nichtrostendem Werkstoff.

Die erhöhte Windsogbelastung im Dachrand- und Eckbereich nach DIN EN 1991-1-4 ist zu beachten,

Hinweis: der komplette Dachaufbau erfüllt zusammen mit dem Metalldachsystem RIB-ROOF und einer brandlastreduzierten Dampfsperre die Anforderungen nach DIN 18234-1 / Industriebaurichtlinie gemäß Prüfzeugnis Brandversuch der Forschungsstelle für Brandschutztechnik an der Uni Karlsruhe, 15.01.2004

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.05.01.20    Mineralwolle DAD - dk zweilagig komprimiert mit Konter- und Querlattung

Wärmedämmung bestehend aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,

Anwendungsgebiet DAD - dk keine Druckbelastbarkeit nach DIN 4108-10,

Lieferdicke: ..... mm, komprimiert auf Einbaudicke: ..... mm,

Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035,

U-Wert einschließlich Berücksichtigung von Wärmebrücken ..... W/m2K,

nicht brennbar, Baustoffklasse A2 nach DIN 4102 / Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1, unkaschiert

Fabrikat Isover Typ Metac UF 035 Universal-Filz (Filz 320) oder gleichwertig .................

die Ausführung erfolgt zweilagig bei Trapezblechverlegerichtung parallel zur Traufe in Höhe der komprimierten Wärmedämmung mit imprägnierter Holz-Konter- und Querlattung aus Fichte/Tanne nach DIN 4074-1 trockensortiert mit Holzfeuchte höchstens 20 % ohne Querkrümmung (Schüsselung),

Querschnitt der Konterlattung ..... mm

Querschnitt der Querlattung ...... mm

Abstand ca. 1,19 m zur Aufnahme der Halteclips.

Die Befestigung der Holzlattung und Halteclips erfolgt mit bauaufsichtlich zugelassenen, selbstbohrenden Holzschrauben mit Vollgewinde aus nichtrostendem Werkstoff.

Die erhöhte Windsogbelastung im Dachrand- und Eckbereich nach DIN EN 1991-1-4 ist zu beachten,

Hinweis: der komplette Dachaufbau erfüllt zusammen mit dem Metalldachsystem RIB-ROOF und einer brandlastreduzierten Dampfsperre die Anforderungen nach DIN 18234-1 / Industriebaurichtlinie gemäß Prüfzeugnis Brandversuch der Forschungsstelle für Brandschutztechnik an der Uni Karlsruhe, 15.01.2004

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.05.01.30    Mineralwolle DAD - dk einlagig komprimiert mit Thermo-Z Distanzprofil

Wärmedämmung bestehend aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,

Anwendungsgebiet DAD - dk keine Druckbelastbarkeit nach DIN 4108-10,

Lieferdicke: ..... mm, komprimiert auf Einbaudicke: ..... mm,
 Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035,

U-Wert einschließlich Berücksichtigung von Wärmebrücken ..... W/m2K,

nicht brennbar, Baustoffklasse A2 nach DIN 4102 / Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1, unkaschiert

Fabrikat Isover Typ Metac UF 035 Universal-Filz (Filz 320) oder gleichwertig ...................

die Ausführung erfolgt einlagig, Verlegung 90°/45° zum Trapezblech
mit Thermo-Z Distanzprofil aus Stahlblech, Korrosionsschutzklasse III, Zuschnitt ..... mm, 3 Kantungen Materialdicke 2,00 mm, ohne thermische Trennstreifen

als Distanzkonstruktion für Höhe der Wärmedämmung,

auf die Unterkonstruktion bestehend aus ...............,

im  Abstand ca. 1,19 m zur Aufnahme der (gedrehten) Richtclips oder (gedrehten) Richtprofile bei RIB-ROOF Evolution/Speed500.

Die Befestigung der Thermo-Z Distanzprofile und Richtclips oder Richtprofile erfolgt mit bauaufsichtlich zugelassenen, selbstbohrenden Schrauben mit Vollgewinde aus nichtrostendem Werkstoff.

Die erhöhte Windsogbelastung im Dachrand- und Eckbereich nach DIN EN 1991-1-4 ist zu beachten,

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.05.01.40    Mineralwolle DAD - dk zweilagig komprimiert mit Z-Profilen, zwei thermische Trennstreifen

Wärmedämmung bestehend aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,

Anwendungsgebiet DAD - dk keine Druckbelastbarkeit nach DIN 4108-10,

Lieferdicke: ..... mm, komprimiert auf Einbaudicke:..... mm,
 Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035,

U-Wert einschließlich Berücksichtigung von Wärmebrücken ..... W/m2K,

nicht brennbar, Baustoffklasse A2 nach DIN 4102 / Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1, unkaschiert

Fabrikat Isover Typ Metac UF 035 Universal-Filz (Filz320) oder gleichwertig ...................

die Ausführung erfolgt zweilagig,
mit Z-Profilen aus Stahlblech, Korrosionsschutzklasse III, Zuschnitt ..... mm, 2 Kantungen Materialdicke ..... mm,

mit zwei thermischen Trennstreifen mit hoher Stauchhärte, je einmal oben oder unten auf Z-Profil geklebt,

Fabrikat Iso-Zell Thermband, Materialstärke 3 mm x Breite 60 mm
oder gleichwertig ................

als Distanzkonstruktion in Höhe der Wärmedämmung, auf die Unterkonstruktion bestehend aus ...............,

im Abstand ca. 1,19 m zur Aufnahme der Halteclips oder Richtprofile bei RIB-ROOF Evolution/Speed500.

Die Befestigung der Z-Profile und Halteclips oder Richtprofile erfolgt mit bauaufsichtlich zugelassenen, selbstbohrenden Schrauben mit Vollgewinde aus nichtrostendem Werkstoff. Die erhöhte Windsogbelastung im Dachrand- und Eckbereich nach DIN EN 1991-1-4 ist zu beachten,

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.05.01.50    Mineralwolle für erhöhten Schallschutz, z.B. im Wohnungsbau

Für erhöhten Schallschutz, z.B. im Wohnungsbau:

Wärmedämmung bestehend aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,

Anwendungsgebiet DAD - dk keine Druckbelastbarkeit nach DIN 4108-10,

Lieferdicke: 60 mm, komprimiert auf Einbaudicke: 40 mm

Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035,

nicht brennbar, Baustoffklasse A2 nach DIN 4102 /

Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1, unkaschiert

Fabrikat Isover Typ Metac UF 035 Universal-Filz (Filz 320) oder gleichwertig ....................

die Ausführung erfolgt einlagig mit imprägnierter Holzquerlattung aus Fichte/Tanne nach DIN 4074-1 trockensortiert mit Holzfeuchte höchstens 20 % ohne Querkrümmung (Schüsselung), Querschnitt 40x 60 mm, Abstand ca. 1,19 m, zur Aufnahme der Halteclips.

zwischen der Holzschalung (mind. 24mm mit hochdiffusionsoffener Schutzbahn) und den Profilbahnen.

Die Befestigung der Holzschalung/-lattung und Halteclips erfolgt mit bauaufsichtlich zugelassenen, selbstbohrenden Holzschrauben aus nichtrostendem Werkstoff.

Die erhöhte Windsogbelastung im Dachrand- und Eckbereich nach DIN EN 1991-1-4 ist zu beachten,

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.05.01.60    Mineralwolle Akustic-Dämmplatte für erhöhten Schallschutz, z.B. im Wohnungsbau

Für erhöhten Schallschutz, z.B. im Wohnungsbau:

Wärmedämmung bestehend aus Mineralwolle Akustic-Dämmplatte nach DIN EN 13162,

Anwendungsgebiet DES - sh erhöhte Zusammendrückbarkeit nach DIN 4108-10,

Lieferdicke: 15 mm, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 032,

nicht brennbar, Baustoffklasse A2 nach DIN 4102 / Euroklasse A2-s1-d0 nach DIN EN 13501,

Fabrikat Isover Typ Akustic EP 1 oder gleichwertig ....................

die Ausführung erfolgt einlagig, leicht komprimiert, zwischen den Halteclips der Profilbahnen auf imprägnierter Holzschalung (mind. 24mm mit hochdiffusionsoffener Schutzbahn)

aus Fichte/Tanne nach DIN 4074-1 trockensortiert mit Holzfeuchte höchstens 20 % .

Die Befestigung der Holzschalung und Halteclips erfolgt mit bauaufsichtlich zugelassenen, selbstbohrenden Holzschrauben mit Vollgewinde aus nichtrostendem Werkstoff.

Die erhöhte Windsogbelastung im Dachrand- und Eckbereich nach DIN EN 1991-1-4 ist zu beachten,

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  00.05.01   Mineralwolle   GP ____________

Abschnitt    00.05.02    Steinwolle

00.05.02.10    Steinwolledämmplatten DAD - dm  für Richtprofil/Clipleiste/Druckverteilerprofil

Wärmedämmung druckbelastbar, bestehend aus:
trittfesten Steinwolledämmplatten nach DIN EN 13162,
Anwendungsgebiet DAD-dm mittlere Druckbelastbarkeit nach DIN 4108-10,
mit folgenden Mindestanforderungen:

- Punktlast bei 5 mm Stauchung PL(5) >= 500 N und Duckspannung bei 10% Stauchung CS(10) >= 50 kPa,

- Materialdicke .....  mm,

- U-Wert einschließlich Berücksichtigung von Wärmebrücken ..... W/m2K

- Wärmeleitfähigkeitsgruppe 037,

- nicht brennbar, Baustoffklasse A1 nach DIN 4102 / Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1,

Fabrikat Rockwool Durock, Knauf DDP-RT oder gleichwertig ..................

- zur Aufnahme der Richtprofile 750mm bei RIB-ROOF Evolution/Speed500 gemäß Pos. Metalldachsystem RIB-ROOF, befestigt jeweils in drei Trapezblechobergurte,

- oder zur Aufnahme der Clipleisten Speed 500, Abstand ca....... m,
gemäß Pos. Metalldachsystem RIB-ROOF
- flache Ausführung oder
- profilierte Ausführungmit werkseitig gestanzten, abgesenkten Bohrungen

- oder mit Druckverteilungsprofilen (ca. 1m/m2 Dachfläche) aus Stahlblech mit einem Überzug aus Aluminium-Zink -mind. 100 mm breit, zur Aufnahme der Halteclips gemäß Pos. Metalldachsystem RIB-ROOF

einschließlich bauaufsichtlich zugelassenem Befestigungsmaterial aus nichtrostendem Werkstoff für die vorhandene Unterkonstruktion

Die erhöhte Windsogbelastung im Dachrand- und Eckbereich nach DIN EN 1991-1-4 ist zu beachten,

Hinweis: der komplette Dachaufbau erfüllt zusammen mit dem Metalldachsystem RIB-ROOF und einer brandlastreduzierten Dampfsperre die Anforderungen nach DIN 18234-2 / Industriebaurichtlinie gemäß DIN 18234-2 ohne Prüfung

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.05.02.20    Steinwolledämmstreifen DAD - dm  für Richtclip; Mineralwolle DAD - dk einlagig komprimiert

Wärmedämmung zum Teil druckbelastbar, bestehend aus:
trittfesten Steinwolledämmstreifen nach DIN EN 13162, Anwendungsgebiet DAD-dm mittlere Druckbelastbarkeit nach DIN 4108-10, mit folgenden Mindestanforderungen:

- Punktlast bei 5 mm Stauchung PL(5) >= 800 N und Duckspannung bei 10% Stauchung CS(10) >= 70 kPa,

- Materialdicke .....  mm, Breite der Dämmstoff-Streifen - 200 mm - 300 mm

- Wärmeleitfähigkeitsgruppe 037,

- nicht brennbar, Baustoffklasse A1 nach DIN 4102 /Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1,
Fabrikat Rockwool Hardrock, Knauf DDP-X oder gleichwertig ..................

dazwischen 
Mineralwolle nach DIN EN 13162,

- Anwendungsgebiet DAD - dk keine Druckbelastbarkeit nach DIN 4108-10,

- Lieferdicke: ..... mm, komprimiert auf Einbaudicke: ..... mm,

- Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035,

- icht brennbar, Baustoffklasse A2 nach DIN 4102 / Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1,   unkaschiert
Fabrikat Isover Typ Metac UF 035 Universal-Filz (Filz 320) oder gleichwertig ....................

- zur Aufnahme der Richtclips 200 bei RIB-ROOF Evolution/Speed500 gemäß Pos. Metalldachsystem RIB-ROOF, befestigt jeweils in einen Trapezblechobergurt

- oder zur Aufnahme der Richtprofile - 750 - 1500 bei RIB-ROOF Evolution/Speed500, Abstand ca. ....... m, 
gemäß Pos. Metalldachsystem RIB-ROOF, befestigt jeweils in zwei Trapezblechobergurte

U-Wert einschließlich Berücksichtigung von Wärmebrücken ..... W/m2K

einschließlich bauaufsichtlich zugelassenem Befestigungsmaterial aus nichtrostendem Werkstoff für die vorhandene Unterkonstruktion

Die erhöhte Windsogbelastung im Dachrand- und Eckbereich nach DIN EN 1991-1-4 ist zu beachten,

Hinweis: der komplette Dachaufbau erfüllt zusammen mit dem Metalldachsystem RIB-ROOF und einer brandlastreduzierten Dampfsperre die Anforderungen nach DIN 18234-2 / Industriebaurichtlinie gemäß DIN 18234-2 ohne Prüfung

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.05.02.30    Zulage Steinwolledämmstreifen DAD - dm  an Dachrändern, Dachdurchdringungen

Wärmedämmung druckbelastbar, als Zulage an allen Dachrändern und im Bereich von Dachdurchdringungen zur Vermeidung von Aufschüsselungen der RIB-ROOF Profilbahnen durch Montagebegehungen (Eigen- und nachfolgende Fremdleistungen),
aus: trittfesten Steinwolledämmstreifen nach DIN EN 13162

- Anwendungsgebiet DAD-dm mittlere Druckbelastbarkeit nach DIN 4108-10

- Punktlast bei 5 mm Stauchung PL(5) >= 800 N

- Duckspannung bei 10% Stauchung CS(10) >= 70 kPa,

- Materialdicke .....  mm, Materialbreite - 200 mm -300 mm

- Wärmeleitfähigkeitsgruppe 037,

- nicht brennbar, Baustoffklasse A1 nach DIN 4102 / Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1,

Fabrikat Rockwool Hardrock, Knauf DDP-X oder gleichwertig ..................

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  00.05.02   Steinwolle   GP ____________

Abschnitt    00.05.03    PUR-, EPS- Hartschaum

00.05.03.10    PUR Dämmplatte DAA / DAD - dm für Clipleiste/Druckverteilerprofil

Wärmedämmung druckbelastbar, bestehend aus:

trittfesten PUR Polyurethan Hartschaum-Dämmplatten nach DIN EN 13165,

- Anwendungsgebiet DAA / DAD - dm mittlere Druckbelastbarkeit nach DIN 4108-10, Mindestanforderungen:

- Punktlast bei 5 mm Stauchung PL(5) >= 500 N

- Duckspannung bei 10% Stauchung CS(10) >= 50 kPa,

- Materialdicke .....  mm,

- U-Wert einschließlich Berücksichtigung von Wärmebrücken..... W/m2K

- Wärmeleitfähigkeitsgruppe 028,

- normalentflammbar, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 / Euroklasse E nach DIN EN 13501-1,

- mit beidseitiger Deckschicht aus Mineralvlies, umlaufend Stufenfalz,

- die Dämmelemente sind versetzt anzuordnen und dichtzu stoßen, Druckspannung >= 100 kPa,
Fabrikat BACHL PUR/PIR-Dämmplatte 028 oder gleichwertig ..................

- zur Aufnahme der Richtprofile 750 bei RIB-ROOF Evolution/Speed500 gemäß Pos. Metalldachsystem RIB-ROOF, befestigt jeweils in drei Trapezblechobergurte,

- oder zur Aufnahme der Clipleisten Speed 500 gemäß Pos. Metalldachsystem RIB-ROOF
- flache Ausführung
- profilierte Ausführung mit werkseitig gestanzten, abgesenkten Bohrungen - ,

- oder mit Druckverteilungsprofilen (ca. 1m/m2 Dachfläche)
aus Stahlblech mit einem Überzug aus Aluminium-Zink -
mind. 100 mm breit, zur Aufnahme der Halteclips gemäß Pos. Metalldachsystem RIB-ROOF

einschließlich bauaufsichtlich zugelassenem Befestigungsmaterial aus nichtrostendem Werkstoff für die vorhandene Unterkonstruktion

Die erhöhte Windsogbelastung im Dachrand- und Eckbereich nach DIN EN 1991-1-4 ist zu beachten,

Hinweis: der komplette Dachaufbau erfüllt zusammen mit dem Metalldachsystem RIB-ROOF und einer brandlastreduzierten Dampfsperre die Anforderungen nach DIN 18234-1 / Industriebaurichtlinie gemäß DIN 18234-2 ohne Prüfung

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.05.03.20    EPS Dämmplatte DAA / DAD - dm für Clipleiste/Druckverteilerprofil

Wärmedämmung druckbelastbar, bestehend aus:
trittfesten EPS expandierte Polystyrol Hartschaum-Dämmplatten nach DIN EN 13163,

- Anwendungsgebiet DAA / DAD - dm mittlere Druckbelastbarkeit nach DIN 4108-10, Mindestanforderungen:

- Punktlast bei 5 mm Stauchung PL(5) >= 500 N und

- Duckspannung bei 10% Stauchung CS(10) >= 50 kPa,

- Materialdicke .....  mm,

- U-Wert einschließlich Berücksichtigung von Wärmebrücken ..... W/m2K

- Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035,

- schwerentflammbar, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102 / Euroklasse E nach DIN EN 13501-1,

- umlaufend Stufenfalz, die Dämmelemente sind versetzt anzuordnen und dicht zu stoßen, Druckspannung >= 150 kPa,
Fabrikat BACHL EPS-Dämmplatte 035 oder gleichwertig ..................

- zur Aufnahme der Clipleisten Speed 500 gemäß Pos. Metalldachsystem RIB-ROOF

- oder mit Druckverteilungsprofilen (ca. 1m/m2 Dachfläche) aus Stahlblech mit einem Überzug aus Aluminium-Zink mind. 100 mm breit,
- flache Ausführung
- profilierte Ausführung mit werkseitig gestanzten, abgesenkten Bohrungen zur Aufnahme der Halteclips gemäß Pos.Metalldachsystem RIB-ROOF

einschließlich bauaufsichtlich zugelassenem Befestigungsmaterial aus nichtrostendem Werkstoff für die vorhandene Unterkonstruktion

Die erhöhte Windsogbelastung im Dachrand- und Eckbereich nach DIN EN 1991-1-4 ist zu beachten,

Hinweis: ein Dachaufbau mit einer kompletten Dämmschicht aus EPS-Dämmplatten erfüllt die Anforderungen nach DIN 18234-1 / Industriebaurichtlinie nicht !

Nur bei Dämmstoffkombinationen zusammen mit den in 3.1.1, DIN 18234-2 / Industriebaurichtlinie genannten Dämmstoffen in angegebener Mindestdicke, dem Metalldachsystem RIB-ROOF und einer brandlastreduzierten Dampfsperre werden die Anforderungen erfüllt, sofern die EPS-Dämmplatten nicht direkt auf der tragenden Dachschale nach 3.1.1 aufliegen.

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  00.05.03   PUR-, EPS- Hartschaum   GP ____________

Bereich  00.05   Wärmedämmung   GP ____________

Bereich    00.06    Distanz-/Unterkonstruktionen

Abschnitt    00.06.01    Holz Distanz-/Unterkonstruktion

00.06.01.10    Holz-Querlattung

Holz-Querlattung, als Distanzkonstruktion 
im Sinne der Lastabtragung als nicht tragendes Bauteil,
bestehend aus imprägnierten Kanthölzern aus Fichte/Tanne nach DIN 4074-1,

trockensortiert mit Holzfeuchte höchstens 20 % ohne Querkrümmung (Schüsselung), nach DIN 68800-1 für die unter Dach ungünstigste Gebrauchsklasse 2 mit insektenvorbeugenden und pilzwidrigen Holzschutzmitteln gemäß DIN 68800-3 / NP1 ohne Eindringtiefeanforderung behandelt,

im Querschnitt ..... mm

im Abstand von ca. ......m im Normalbereich

im Abstand von ca. ..... m im Randbereich

im Abstand von ca. ..... m im Eckbereich

auf die Unterkonstruktion bestehend aus Holzsparren montiert,

einschließlich bauaufsichtlich zugelassenem Befestigungsmaterial aus nichtrostendem Werkstoff.

Die erhöhte Windsogbelastung im Rand- und Eckbereich nach DIN EN 1991-1-4 ist zu beachten.

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.06.01.20    Holzschalung

Holzschalung Brettdicke

- 24 mm

- 30 mm

als Unterkonstruktion im Sinne der Lastabtragung als nicht tragendes Bauteil nach DIN EN 1995-1-1 Eurocode 5,

imprägnierte Ausführung, aus Fichte/Tanne nach DIN 4074-1,

nach DIN 68800-1 für die unter Dach ungünstigste Gebrauchsklasse 2 mit insektenvorbeugenden und pilzwidrigen Holzschutzmitteln gemäß DIN 68800-3 / NP1 ohne Eindringtiefeanforderung behandelt, trockensortiert mit Holzfeuchte höchstens 20 %, auf die Unterkonstruktion bestehend aus

.....................

zur Aufnahme der Halteclip einschließlich bauaufsichtlich zugelassenem Befestigungsmaterial aus nichtrostendem Werkstoff.

Die erhöhte Windsogbelastung im Rand- und Eckbereich nach DIN EN 1991-1-4 ist bei der Befestigung zu berücksichtigen.

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  00.06.01   Holz Distanz-/Unterkonstruktion   GP ____________

Abschnitt    00.06.02    Leichtbau-Unterkonstruktion

00.06.02.10    Gefällebildende Leichtbau-Unterkonstruktion aus Stahl

Leichtbau-Unterkonstruktion aus Stahl auf der bauseitigen Tragkonstruktion x...........x (Stahlbetondecke) im Gefälle von x,x °, unter Berücksichtigung aller positiven Lasten wie Schneeanhäufungen im Bereich der aufgehenden Flächen nach DIN 1055, gemäß Herstellerrichtlinien und statischem Nachweis.

Leichtbau-Unterkonstruktion aus Stahl bestehend aus:

- A-Grundträger (bei Bedarf zur Tragkonstruktion thermisch getrennt) incl. Querstrebe in verschiedenen, projektbezogen benötigten Höhen und Längen, Breite 100 mm, im Abstand von ca. 1000 mm auf der Decke aufgedübelt.

- Tragpfettenprofil zusammen mit Distanz-Schuh entsprechend Dachneigung auf A-Grundträger im Abstand max. 2000 mm befestigt, durchgehend zur Aufnahme der versetzt angeordnete Richtprofile 750 bzw. 2500 mm nach statischer Erfordernis.

- Aussteifungsverbände für A-Grundträger durch Querstreben und Längsstreben (Alu-Traufwinkel), für Tragpfettenprofile durch Richtprofile

Dachform: Pult-/Satteldach

Gefälle: x,x °

Material: Stahlblech 2,0 mm (bzw. nach Statik) mit Überzug AZ 185 oder ZM 300

Befestigungsdurchdringungen der A-Grundträger sind wasserdicht abzudichten.

Die A-Grundträger sind auf der Tragkonstruktion x.........x (Stahlbetondecke) mit zugelassenen Befestigungsmitteln zu verankern.

Die Leichtbau-Unterkonstruktion bildet ein gefällebildendes Gesamt-System gemäß statischer Bemessung der Einzelelemente und Verlegepläne.

Liefern und nach Verlegeplan montieren incl. aller Befestigungsmittel.

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.06.02.20    Hutprofil trauf- / firstseitig

trauf- / firstseitiges Hutprofil zur Lastableitung, z.B. zur Aufnahme von Rinnenhaken bzw. zur Festpunktausbildung (bei Bedarf zur Tragkonstruktion thermisch getrennt)

Material: Stahlblech mit Überzug AZ 185 oder ZM 300

Stärke: 2,0 mm (bzw. nach Statik)

Zuschnitt: entsprechend projektbezogen benötigter Höhen und Dachneigung

Liefern und nach Verlegeplan montieren

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.06.02.30    Hinterlüftung auf trauf- / firstseitigem Hutprofil mit Lüfterclip

Hinterlüftung auf trauf- / firstseitigem Hutprofil mit Lüfterclip bestehend aus

Standardclip RIB-ROOF Speed 500 aus Stahlblech 1,30 mm mit Überzug AZ185/ZM300, befestigt auf

Lüftungs-Distanzstück aus Alu-Rechteckrohr - Material: Aluminium, Stärke: 4,0 mm -

Liefern und nach Verlegeplan montieren

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  00.06.02   Leichtbau-Unterkonstruktion   GP ____________

Bereich  00.06   Distanz-/Unterkonstruktionen   GP ____________

Bereich    00.07    Metalldacheindeckung

Abschnitt    00.07.01    Metalldachsystem RIB-ROOF

00.07.01.10    RIB-ROOF Evolution

Metalldachsystem - RIB-ROOF Evolution, Gleit-Falzprofildach,

CE-Kennzeichen* gemäß Europäische Technische Bewertung ETA durch das Deutsche Institut für Bautechnik, Berlin,

selbsttragend, begehbar,

gegen Flugfeuer und strahlende Wärme widerstandsfähige "harte" Bedachung nach DIN 4102-4,

Standardbaubreite 500 mm, Profilhöhe 67 mm,
Bahnenlänge ..... m ohne Querstoß,

mit werkseitig vorgefertigten runden Gleit-Falzverbindungen.

Die Montage der Profilbahnen erfolgt ausschließlich durch Klemmwirkung, ohne zusätzliches maschinelles Verfalzen oder Verbördeln der einzelnen Elemente am Bau.

Dachneigung ..... Grad,
Gebäudehöhe bis ..... m

Fabrikat RIB-ROOF Evolution oder gleichwertig ...........................

Material bestehend aus:

- Aluminium blank und stucco-dessiniert *
Materialdicke - 0,8 - 0,9 - 1,0 mm
CE-Kennzeichen gemäß Europäische Technische Bewertung ETA-17/1069

- Aluminium glatt und farbbeschichtet *
Oberseite 25 µm Polyesterlack in RAL-Standardfarbtönen, Rückseite schutzlackiert,
Materialdicke - 0,8 mm- 0,9 - 1,0 mm
CE-Kennzeichen gemäß Europäische Technische Bewertung ETA-17/1069

- Stahlblech verzinkt und farbbeschichtet *
Oberseite 25 µm Polyesterlack "Robust" mit hoher Kratzfestigkeit, RUV4 beständig,
in RAL- Standardfarbtönen, Rückseite schutzlackiert,
Materialdicke 0,63 mm
CE-Kennzeichen gemäß Europäische Technische Bewertung ETA-17/1068

- Stahlblech mit einem Überzug aus Aluminium-Zink *
Auflagegewicht 185 g/m2, Korrosionsschutzklasse III,
Materialdicke 0,63 mm
CE-Kennzeichen gemäß Europäische Technische Bewertung ETA-17/1068

- Titanzink walzblank nach DIN EN 988
Materialdicke - 0,7 - 0,8 mm

- Titanzink vorbewittert nach DIN EN 988
Materialdicke - 0,7 - 0,8 mm

- Kupfer walzblank nach DIN EN 1172
Materialdicke 0,60 mm

Befestigung durchdringungsfrei nach Herstellerrichtlinien ohne Durchdringung der Profilbahnen mit

- Standardclips aus Stahlblech 1,30 mm mit einem Überzug aus Aluminium-Zink
Anzahl .... St./m2 oder nach statischer Berechnung

- Richtclips aus Stahlblech 1,00 mm mit einem Überzug aus Aluminium-Zink
Anzahl .... St./m2 oder nach statischer Berechnung)

- Richtprofilen aus Stahlblech 1,00 mm mit einem Überzug aus Aluminium-Zink
Anzahl .... St./m2 oder nach statischer Berechnung)

Die erhöhte Windsogbelastung im Dachrand- und Eckbereich nach DIN EN 1991-1-4 ist zu beachten.

Aufkanten der Profilbahnen am First, abkanten an der Traufe und Festpunktausbildung.

Unterkonstruktion gemäß gesonderter Position: ..................

Wir empfehlen die Verlegung von RIB-ROOF Evolution Profilbahnen in Aluminium auf trittfestem Untergrund, ansonsten sind lastverteilende Maßnahmen zur Begehung unbedingt einzuhalten.

Befestigungsmittel aus nichtrostendem Werkstoff nach Zulassung bzw. statischer Erfordernis Herstellernachweis

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG

Hans-Sachs-Straße 3+5, D-94569 Stephansposching

Tel. +49 9931 89590-0

Fax. +49 9931 89590-49

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.07.01.20    RIB-ROOF Speed 500

Metalldachsystem - RIB-ROOF Speed 500, Gleit-Falzprofildach,

CE-Kennzeichen* gemäß Europäische Technische Bewertung ETA durch das Deutsche Institut für Bautechnik, Berlin,

selbsttragend, begehbar,

gegen Flugfeuer und strahlende Wärme widerstandsfähige "harte" Bedachung nach DIN 4102-4,

Standardbaubreite 500 mm, Profilhöhe 65 mm,

Bahnenlänge..... m ohne Querstoß,

mit werkseitig vorgefertigten trapezförmigen Gleit-Falzverbindungen.

Die Montage der Profilbahnen erfolgt ausschließlich durch Klemmwirkung, ohne zusätzliches maschinelles Verfalzen oder Verbördeln der einzelnen Elemente am Bau.

Dachneigung ..... Grad,
Gebäudehöhe bis ..... m

Fabrikat RIB-ROOF Speed 500 oder gleichwertig ...........................

Material bestehend aus:

- Aluminium blank und stucco-dessiniert *
Materialdicke - 0,7 - 0,8 - 0,9 - 1,0 mm
CE-Kennzeichen gemäß Europäische Technische Bewertung ETA-18/0035

- Aluminium glatt und farbbeschichtet *
Oberseite 25 µm Polyesterlack in RAL-Standardfarbtönen, Rückseite schutzlackiert,
Materialdicke - 0,7 - 0,8 - 0,9 - 1,0 mm
CE-Kennzeichen gemäß Europäische Technische Bewertung ETA-18/0035

- Stahlblech verzinkt und farbbeschichtet *
Oberseite 25 µm Polyesterlack "Robust" mit hoher Kratzfestigkeit,
RUV4 beständig, in RAL- Standardfarbtönen, Rückseite schutzlackiert,
Materialdicke 0,63 mm
CE-Kennzeichen gemäß Europäische Technische Bewertung ETA-18/0034

- Stahlblech mit einem Überzug aus Aluminium-Zink *
Auflagegewicht 185 g/m2, Korrosionsschutzklasse III,
Materialdicke 0,63 mm
CE-Kennzeichen gemäß Europäische Technische Bewertung ETA-18/0034

- Titanzink walzblank nach DIN EN 988
Materialdicke - 0,7 - 0,8 mm

- Titanzink vorbewittert nach DIN EN 988
Materialdicke - 0,7 - 0,8 mm

- Kupfer walzblank nach DIN EN 1172
Materialdicke 0,60 mm

Befestigung durchdringungsfrei nach Herstellerrichtlinien mit

- Standardclips aus Stahlblech 1,30 mm mit einem Überzug aus Aluminium-Zink
(Für Kupfer-Profilbahnen: Standardclips aus Kupfer 1,30 mm oder
Standardclips aus Edelstahl 1,20 mm Werkstoffnummer: 1.4301 III c )
Anzahl .... St./m2 oder nach statischer Berechnung

- Richtclips aus Stahlblech 1,00 mm mit einem Überzug aus Aluminium-Zink
Anzahl .... St./m2 oder nach statischer Berechnung

- Richtprofilen aus Stahlblech 1,00 mm mit einem Überzug aus Aluminium-Zink
Anzahl .... St./m2 oder nach statischer Berechnung

- Clipleisten aus Stahlblech 1,30 mm mit einem Überzug aus Aluminium-Zink
- flache Ausführung oder
- profilierte Ausführungmit werkseitig gestanzten, abgesenkten Bohrungen
Anzahl .... lfm/m2 oder nach statischer Berechnung

Die erhöhte Windsogbelastung im Dachrand- und Eckbereich nach DIN EN 1991-1-4 ist zu beachten.

Aufkanten der Profilbahnen am First, abkanten an der Traufe und Festpunktausbildung.

Unterkonstruktion gemäß gesonderter Position: ..................

Befestigungsmittel aus nichtrostendem Werkstoff nach Zulassung bzw. statischer Erfordernis

Herstellernachweis

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG

Hans-Sachs-Straße 3+5, D-94569 Stephansposching

Tel. +49 9931 89590-0

Fax. +49 9931 89590-49

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.07.01.30    RIB-ROOF 465

Metalldachsystem - RIB-ROOF 465, Gleit-Falzprofildach,

CE-Kennzeichen* gemäß EN 14782,

selbsttragend, begehbar,

gegen Flugfeuer und strahlende Wärme widerstandsfähige "harte" Bedachung nach DIN 4102-4,

Baubreite 465 mm, Profilhöhe 48 mm,
Bahnenlänge  ..... m ohne Querstoß,
mit werkseitig vorgefertigten trapezförmigen Gleit-Falzverbindungen.

Die Montage der Profilbahnen erfolgt ausschließlich durch Klemmwirkung, ohne zusätzliches maschinelles Verfalzen oder Verbördeln der einzelnen Elemente am Bau.

Dachneigung ..... Grad,
Gebäudehöhe bis ..... m

Fabrikat RIB-ROOF 465 oder gleichwertig ...........................

Material bestehend aus:

- Aluminium blank und stucco-dessiniert *
Materialdicke 0,7 - 0,8 - 0,9 - 1,0 mm
CE-Kennzeichen nach EN 14782 (abZ-Nr. Z-14.1-346 gültig bis 01.02.2021)

- Aluminium glatt und farbbeschichtet *
Oberseite 25 µm Polyesterlack in RAL- Standardfarbtönen, Rückseite schutzlackiert,
Materialdicke 0,7 - 0,8 - 0,9 - 1,0 mm
CE-Kennzeichen nach EN 14782 (abZ-Nr. Z-14.1-346 gültig bis 01.02.2021)

- Stahlblech verzinkt und farbbeschichtet *
Oberseite 25 µm Polyesterlack "Robust" mit hoher Kratzfestigkeit,
RUV4 beständig, in RAL- Standardfarbtönen, Rückseite schutzlackiert,
Materialdicke 0,63 mm
CE-Kennzeichen nach EN 14782 (abZ-Nr. Z-14.1-345 gültig bis 01.02.2021)

- Stahlblech mit einem Überzug aus Aluminium-Zink *
Auflagegewicht 185 g/m2, Korrosionsschutzklasse III,
Materialdicke 0,63 mm
CE-Kennzeichen nach EN 14782 (abZ-Nr. Z-14.1-345 gültig bis 01.02.2021)

- Titanzink walzblank nach DIN EN 988
Materialdicke 0,7 - 0,8 mm

- Titanzink vorbewittert nach DIN EN 988
Materialdicke 0,7 - 0,8 mm

- Kupfer walzblank nach DIN EN 1172
Materialdicke 0,60mm

Befestigung durchdringungsfrei nach Herstellerrichtlinien mit

- Standardclips aus Stahlblech 1,30 mm mit einem Überzug aus Aluminium-Zink

(- Für Kupfer-Profilbahnen: Standardclips aus Kupfer 1,30 mm -

alternativ Standardclips aus Edelstahl 1,20 mm Werkstoffnummer: 1.4301 III c )

Anzahl ....St./m2 oder nach statischer Berechnung

ohne Durchdringung der Profilbahnen.

Die erhöhte Windsogbelastung im Dachrand- und Eckbereich nach DIN EN 1991-1-4 ist zu beachten.

Aufkanten der Profilbahnen am First, abkanten an der Traufe und Festpunktausbildung.

Unterkonstruktion gemäß gesonderter Position: ..................

Befestigungsmittel aus nichtrostendem Werkstoff nach Zulassung bzw. statischer Erfordernis

Herstellernachweis

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG

Hans-Sachs-Straße 3+5, D-94569 Stephansposching

Tel. +49 9931 89590-0

Fax. +49 9931 89590-49

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.07.01.40    Verlegeplan

Verlegeplan für die Ausführung der RIB-ROOF Profilbahnen,

in digitaler Ausfertigung, vor Montagebeginn zur Genehmigung dem Auftraggeber vorzulegen.

0,000 psch        	EP _____________       GP _____________

00.07.01.50    Objektbezogene RIB-ROOF Regeldetails

Objektbezogene RIB-ROOF Regeldetails ausschließlich für Systembestandteile,

z.B. für First, Ortgang, Traufe, in digitaler Ausfertigung, vor Montagebeginn zur Genehmigung dem Auftraggeber vorzulegen.

Hinweis: Ausführungsdetails oder andere Planungsleistungen sind nicht im Leistungsumfang enthalten.

0,000 psch        	EP _____________       GP _____________

00.07.01.60    Berechnung Clipabstände

Prüffähiger Nachweis zur Berechnung der Clipabstände für die Sogbefestigung der Dacheindeckung mit RIB-ROOF Profilen in digitaler Ausfertigung

0,000 psch        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  00.07.01   Metalldachsystem RIB-ROOF   GP ____________

Abschnitt    00.07.02    Zulagen Metall-Dachfläche

00.07.02.10    Festpunktausbildung mit Richtclip / Richtprofil

Zulage Festpunktausbildung mit

- Richtclip 200 mm

- Richtprofil 750 mm -

bei langen Profilbahnlängen oder steilen Dächern oder bei hohen Schneelasten 
einschließlich Unterkonstruktion aus

- Holzlattung

- Stahl-Hutprofilen verzinkt und beschichtet,
Zuschnitt ......... mm, Materialdicke ..... mm
einschl. Ausfüllen des Hohlraumes mit Mineralwolle,

Höhe entsprechend der Dicke der Wärmedämmung,

Die Festpunkte werden durch Vernieten oder Verschrauben (... St./Profilbahn) ausgeführt.

Hinweis:

Die Anzahl der Holzlatten/Hutprofile und deren Abstand sind abhängig von Bahnenlänge und Statik und mit dem Hersteller abzustimmen.

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.07.02.20    PVDF-Lacksystem

PVDF - (Polyvinylidenfluorid-Typ A) Lacksystem als Zulage für die Oberseite der Profilbahnen, Schichtdicke 25 µm

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.07.02.30    Sonderfarbe und -oberfläche

Sonderfarbe und -oberfläche als Zulage für die Oberseite der Profilbahnen:

- Patina Look

- Zinc Look

- Stucco Patina Matt

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.07.02.40    Antikondensat - Antidröhn

Antikondensat - Antidröhn - Vliesbeschichtung als Zulage für die Unterseite der Profilbahnen,

bestehend aus einem Vlies - Dicke 1 mm, aus PES - mit wasser- und schallabsorbierender Eigenschaft für Einsatzbereich Kaltdach bzw. auf strukturierter Trennlage.

Wasseraufnahme ca. 900 g/m2

Dämmung des Regenlärms 3 dB nach ISO140-18

Brennbarkeit A2 - s1, d0 nach EN 13501-1

Standardfarbton grau

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.07.02.50    Akustik - Vliesbeschichtung für RIB-ROOF Akustikdach

Akustik - Vliesbeschichtung als Zulage für die Unterseite der Profilbahnen für RIB-ROOF Akustikdach,

bestehend aus einem Vlies - Dicke 3 mm, aus PES/PE/Synthesekautschuk - mit schall- und wasserabsorbierender Eigenschaft für Einsatzbereich Kaltdach bzw. auf strukturierter Trennlage.

Dämmung des Regenlärms 6 dB nach ISO140-18

Wasseraufnahme bis ca. 2500 g/m2

Brennbarkeit C - s1, d0 nach EN 13501-1

Standardfarbton melange schwarz-weiss

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.07.02.60    Bombierung - walzgerundet

Bombierung walzgerundet, werkseitig, als Zulage bei Ausführung von

- konvex

- konkav

gerundeten Dachkonstruktionen,

Radius der Dachfläche ..... m

Länge des Verformungsbereiches ..... m

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.07.02.70    Bombierung - knickgerundet

Bombierung knickgerundet, werkseitig,

für RIB-ROOF Profilbahnen Baubreite 465 mm

als Zulage bei Ausführung von gerundeten Dachkonstruktionen,

Radius der Dachfläche ..... m

Länge des Verformungsbereiches ..... m

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.07.02.80    konische Ausführung

Zulage für konische Ausführung der RIB ROOF Profilbahnen Evolution/Speed 500

- minimale Baubreite 230 mm

- maximale Baubreite 500 mm - Sonderbaubreite maximal bis 600 mm

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.07.02.90    konische bombierte Ausführung

Zulage für konische und bombierte Ausführung der RIB ROOF Profilbahnen Evolution/Speed 500,

konisch mit minimaler Baubreite 230 mm

- maximale Baubreite 500 mm - Sonderbaubreite maximal bis 600 mm

und walzgerundet, bei Ausführung von

- konvex

- konkav

gerundeten Dachkonstruktionen,

Radius der Dachfläche ..... m

Länge des Verformungsbereiches ..... m

0,000 m²        	EP _____________       GP _____________

00.07.02.100    Bombierung, Abdichten der Längsüberlappung

Abdichten der Längsüberlappung der bombierten Profilbahnen bei gerundeten Dachkonstruktionen im Hochpunktbereich bei Dachneigungen unter 1,5 Grad
mit einseitig selbstklebendem Dichtungsband aus PUR-Weichschaumstoff, schlagregendicht, diffusionsoffen, als Rückstausicherung auf dem kleinen Profilbahnsteg

Abmessung: Bandbreite 15 mm, Einsatzbereich 3 x 9 mm

Fabrikat Iso-Chemie, Typ Iso-Membra SX oder gleichwertig: '.........'

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.07.02.110    Gründach, Abdichten der Längsüberlappung

Abdichten der Längsüberlappung der Profilbahnen bei Ausführung Gründach mit einseitig selbstklebendem Dichtungsband aus PUR-Weichschaumstoff, schlagregendicht, diffusionsoffen, als Rückstausicherung im Profilbahnsteg

Abmessung: Bandbreite 15 mm, Einsatzbereich 3 x 9 mm

Fabrikat Iso-Chemie, Typ Iso-Membra SX oder gleichwertig: '.........'

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.07.02.120    Baustellenprofilierung

Baustellenprofilierung als Zulage bei Profilbahnenlängen von ...... m

Bei Anwendung sind als bauseitige Leistungen ein 380 V - Stromanschluß und

eine befestigte Stellfläche von ca. 5,00 x ..... m erforderlich.

Hinweis:

(Ausführung ab 33 m Bahnenlänge oder enger Zufahrt)

0,000 psch        	EP _____________       GP _____________

00.07.02.130    Baustellenbombierung

Baustellenbombierung als Zulage zu den gerundeten Profilbahnen

Bei Anwendung sind als bauseitige Leistungen ein 380 V - Stromanschluß und eine befestigte Stellfläche von ca. ...... x ..... m erforderlich.

Hinweis:

Je nach Stichhöhe der gerundeten Bahnen werden die Profilbahnen aus Transportgründen auf der Baustelle bombiert.

0,000 psch        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  00.07.02   Zulagen Metall-Dachfläche   GP ____________

Abschnitt    00.07.03    An- und Abschlüsse

00.07.03.10    Traufwinkel

Traufwinkel für RIB-ROOF Profilbahnen aus Aluminium, Abmessung 40 x 20 x 2 mm

mit Alu-Blindnieten mit Edelstahlstift bzw. Bohrschrauben aus nichtrostendem Werkstoff durchgehend an den Profilbahnuntergurten befestigt.

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.07.03.20    Schrägschnitt

Schrägschnitt der Metall-Profilbahnen, einschl. Verschnitt, Ausführung ausschließlich mit Blechknapper.

Hinweis:

Bei korrosionsgeschützten Materialien (Stahl) ist eine fachgerechte Schnittkantenbehandlung erforderlich.

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.07.03.30    Firstabdeckung

Firstabdeckung für die Metall-Profilbahnen,

Material und Oberfläche wie die Dacheindeckung, bestehend aus:

- 2 Zahnleisten, Zuschnitt 223 mm

- 2 Profilfüller für Profilbahnoberseite

- Firstblech, Zuschnitt - 416 mm - 625 mm -, 3 Kantungen,

einschl. der erforderlichen Dehnungselemente

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.07.03.40    Pultdachfirstabdeckung

Pultdachfirstabdeckung für die Metall-Profilbahnen,

Material und Oberfläche wie die Dacheindeckung, bestehend aus:

- Zahnleiste, Zuschnitt 223 mm

- Profilfüller für Profilbahnoberseite

- Vorstoßblech, Zuschnitt 125 mm, 2 Kantungen

- Firstblech Material wie Dacheindeckung Zuschnitt - 416 mm - 625 mm -, 5 Kantungen,

einschl. der erforderlichen Dehnungselemente

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.07.03.50    gleitende Firstausbildung in Sonderausführung

Zulage gleitende Firstausbildung in Sonderausführung gem. Detail-Nr. .....

bei Festpunkt außerhalb des Firstbereiches und Bahnenlängen von ..... m

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.07.03.60    Lüftungsfirstabdeckung

Lüftungsfirstabdeckung für die Metall-Profilbahnen, Bauhöhe 80 mm

Material und Oberfläche wie die Dacheindeckung,bestehend aus

- zwei Lüftungszahnleisten mit Profilfüllern

- Firstabdeckung freier Luftquerschnitt 450 cm2/m

einschl. der erforderlichen Dehnungselemente

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.07.03.70    Endausbildung

Endausbildung für Lüftungsfirstabdeckung als Zulage

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.07.03.80    Ortgangabdeckung

Ortgangabdeckung für die Metall-Profilbahnen,

Material und Oberfläche wie die Dacheindeckung,bestehend aus:

- Vorstoßblech, Zuschnitt 125 mm, 2 Kantungen

- Ortgangeinhangprofil, Zuschnitt - 223 mm - 330 mm

- Ortgangblech, Zuschnitt - 312 mm - 416 mm -, 5 Kantungen

einschl. der erforderlichen Dehnungselemente

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.07.03.90    Ortgangabdeckung Zulage walzgerundet

Gerundete Ausführung der Ortgangabdeckung als Zulage bei bombierten Dachkonstruktionen, walzgerundet, die Verbindung der Elemente erfolgt mit Stoßblechen

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.07.03.100    RIB-ROOF Ortgang, rollgeformt

RIB-ROOF Abschlussprofilbahn ohne Querstoßausbildung mit integrierter Ortgangblende, Höhe 90 mm, einschl. Wasserleitkante.
Material und Oberfläche wie die Dacheindeckung RIB-ROOF Evolution/Speed500.

Befestigung mit RIB-ROOF Clip-Systeme und/oder Sondervorstoßblech aus Stahlblech 1,0mm verzinkt und farbbeschichtet.

Zur passgenauen, projektbezogenen Aufteilung und Verlegung der gesamten RIB-ROOF Deckfläche in individueller Pass-Bahnbreite

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.07.03.110    Stufenstoßausbildung

Stufenstoßausbildung für die Metall-Profilbahnen

Material und Oberfläche wie die Dacheindeckung,bestehend aus:

- Aufkanten und Abkanten beider Profilbahnuntergurte,

- Zahnleiste, im Zuschnitt 223 mm

- Anschlußblech zur Abstufung
Zuschnitt 416 mm, 3 Kantungen, einschl. der Dehnungselemente

- Traufstreifen unterhalb der oberen Profilbahn,
Zuschnitt 312 mm, 3 Kantungen,

einschließlich Befestigungsmaterial

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.07.03.120    Gratabdeckung

Gratabdeckung für die Metall-Profilbahnen,

Material und Oberfläche wie die Dacheindeckung,bestehend aus:

- zwei Einhangprofilen mit bauseitiger Ausklinkung im Bereich der Obergurte

- zwei Profilfüller für Profilbahnoberseite

- Gratblech, Zuschnitt 416 mm, 3 Kantungen,

einschl. der erforderlichen Dehnungselemente,

das Schrägschneiden der Profilbahnen wird mit gesonderter Position verrechnet.

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.07.03.130    Wandanschluß seitlich

Wandanschluß seitlich (Ortgang-Wandanschluß) für die Metall-Profilbahnen,

Material und Oberfläche wie die Dacheindeckung, bestehend aus:

- Einhangprofil, Zuschnitt 223 mm

- Anschlußblech, Zuschnitt 312 mm, 3 Kantungen

einschl. der erforderlichen Dehnungselemente

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.07.03.140    Wandanschluß firstseitig

Wandanschluß firstseitig (Pultdach-Wandanschluß) für die Metall-Profilbahnen,

Material und Oberfläche wie die Dacheindeckung, bestehend aus:

- Zahnleiste, Zuschnitt 223 mm

- Profilfüller für Profilbahnoberseite

- Anschlußblech Zuschnitt 312 mm, 3 Kantungen

einschl. der erforderlichen Dehnungselemente

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.07.03.150    Wandanschluß firstseitig hinterlüftet

Wandanschluß firstseitig und hinterlüftet

(Pultdach-Wandanschluß) für die Metall-Profilbahnen,

Material und Oberfläche wie die Dacheindeckung, bestehend aus:

- Lüftungszahnleiste, Zuschnitt 443 mm

- Profilfüller für Profilbahnoberseite

- Anschlußblech Zuschnitt 625 mm, 6 Kantungen

einschl. der erforderlichen Dehnungselemente

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.07.03.160    Überhangstreifen

Überhangstreifen für Wandanschluß

Material und Oberfläche wie Dacheindeckung,

Zuschnitt 125 mm, 4 Kantungen,

einschl. Einschneiden des Wandmaterials und Abdichten der Fuge mit Fugendichtstoff

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.07.03.170    Gründach-Traufabdeckung

Gründach-Traufabdeckung für die Metall-Profilbahnen,

Material und Oberfläche wie die Dacheindeckung, bestehend aus:

- Gründach-Zahnleiste, perforiert, Zuschnitt 223 mm

- Traufblech Höhe wie Ortgangabdeckung,

einschl. der erforderlichen Dehnungselemente

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  00.07.03   An- und Abschlüsse   GP ____________

Abschnitt    00.07.04    Durchdringungen

00.07.04.10    Lichtbandanschluß

Lichtbandanschluß für die Metall-Profilbahnen,

Material und Oberfläche wie die Dacheindeckung, bestehend aus:

- Zahnleiste (traufseitig) oder Einhangprofil (Kopfseite), Zuschnitt 223 mm,

- Profilfüller für Profilbahnoberseite

- Anschlußblech, Zuschnitt 416 mm, 3 Kantungen,

einschl. der erforderlichen Dehnungselemente

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.07.04.20    Eckausbildung

Eckausbildung für Lichtbandanschlußblech als Zulage,

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.07.04.30    Wärmedämmung Lichtbandaufsatzkranzes

Wärmedämmung des Lichtbandaufsatzkranzes bestehend aus

Mineralwollematten KI 40 nach DIN EN 13162 Dicke 60 mm,

Wärmeleitfähtigkeitsgruppe 040,

nicht brennbar nach DIN 4102, wasserabweisend hydrophobiert,

Höhe des Aufsatzkranzes ca. 450 mm

Fabrikat Isover Typ Metac UF 040 Universal-Filz (Filz 320) oder gleichwertig: '.........'

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.07.04.40    Einfassung Rundrohr

Einfassung für - Rundrohr - Raumentlüftung - Antenne -Sanitärentlüftung - Schwanenhals

Durchmesser bis ..... mm, bestehend aus:

- Ausschneiden der Metall-Profilbahnen

- Rohrummantelung als Kegelstumpf, Material und Oberfläche wie Dacheindeckung, Mindesthöhe 150 mm, mit Bördelrand 
in der Metalldachhaut fachgerecht 
- eingeschweißt 
- eingedichtet

Achtung:

Bei Schweißarbeiten sind vor deren Ausführung die Unterkonstruktion mit geeigneten Brandschutzmatten zu sichern und die gesetzlichen Vorschriften zu beachten.

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.07.04.50    Abdeckhaube für Rundrohr

Abdeckhaube für Rundrohr DN 100 - 125 - 150 mm als Zulage,

aus Edelstahl V2A walzblank, Nippelmaß DN 100 - 125 - 150 mm,

einschl. passendem Regenkragen aus Edelstahl V2A walzblank

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.07.04.60    Schwanenhals Durchmesser 80mm

Schwanenhals DN 80 für Rundrohr DN 100 als Zulage, aus Aluminium walzblank,

passend zur Reduzierung-konzentrisch Durchmesser 100mm/80 mm,

einschl. passendem Regenkragen aus Edelstahl V2A walzblank

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.07.04.70    Wärmedämmung Rohreinfassung

Wärmedämmung der Rohreinfassung als Zulage

bestehend aus Mineralwollefilz, die den Hohlraum von bauseitigem Rundrohr und Mantelblech ausfüllt.

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.07.04.80    Einfassung Lichtkuppeln - Dachausstieg - Kamin

Einfassung für - RWA - Lichtkuppeln - Dachausstieg - Kamin -

bestehend aus:

- Ausschneiden der Metall-Profilbahnen

- Einfaßblech an bauseitigen Aufsatzkranz, Material wie Dacheindeckung,
Zuschnitt 416 mm

(Lage der Dachdurchdringung gemäß Grundrißplan)

Abmessung:

Länge:    ..... mm     Breite:    ..... mm

Durchmesser:    ..... mm

- fachgerecht eingeschweißt

- fachgerecht eingedichtet -

Achtung:

Bei Schweißarbeiten sind vor deren Ausführung die Unterkonstruktion mit geeigneten Brandschutzmatten zu sichern und die gesetzlichen Vorschriften zu beachten.

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.07.04.90    Wärmedämmung Lichtkuppel

Wärmedämmung der - Lichtkuppel - Dachausstieg - Kamineinfassung -

als Zulage, bestehend aus

Mineralwollematten, KI 40 nach DIN EN 13162

Dicke 60 mm, WLG 040, nicht brennbar nach DIN 4102,

wasserabweisung hyprophobiert,

Höhe ca. 150 mm

Fabrikat Isover Typ Metac UF 040 Universal-Filz (Filz320) oder glw. '.........'

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.07.04.100    Aufsatzkranz Lichtkuppel

RIB-ROOF-Metall Aufsatzkranz für - Lichtkuppel - Rauch- und Wärmeabzugsanlage RWA bestehend aus Material:

- Aluminium blank, stucco-dessiniert, Materialdicke 1,0 mm

- Aluminium glatt farbbeschichtet im  Farbton der Dacheindeckung

- Titanzink walzblank nach DIN 17770

- Kupfer TECU walzblank nach DIN 17650

und Einfaßblech innen im RAL-Farbton 9002,

Abmessung:    ..... mm / ..... mm,   Bauhöhe 150 / 250 mm,

Ausführung wärmegedämmt, 60 mm dick, mit Mineralwolle nicht brennbar nach DIN 4102.

einschl. - Eindichten - Einschweißen - in die Dacheindeckung.

Bei Schweißungen von farbbeschichteten Blechen ist die Lackschicht im Bereich der Schweißung zu entfernen und nach erfolgter Schweißung entsprechend nachzubessern.

Die statische Auswechslung und Lastableitung wird mit der entsprechenden Position ausgewiesen.

Achtung:

Bei Schweißarbeiten sind vor deren Ausführung die Unterkonstruktion mit geeigneten Brandschutzmatten zu sichern und die gesetzlichen Vorschriften zu beachten.

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  00.07.04   Durchdringungen   GP ____________

Abschnitt    00.07.05    Attika

00.07.05.10    Attikaanschluß seitlich

Attikaanschluß seitlich (Ortgang-Attikaanschluß) für die Metall-Profilbahnen,

Material und Oberfläche wie die Dacheindeckung,bestehend aus:

- Einhangprofil, Zuschnitt 223 mm

- Anschlußblech, konischer Zuschnitt von 416 bis .... mm, 3 Kantungen,

einschl. der erforderlichen Dehnungselemente

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.07.05.20    Attikaanschluß firstseitig

Attikaanschluß firstseitig (Pultdach-Attikaanschluß)für die Metall-Profilbahnen,

Material und Oberfläche wie die Dacheindeckung,bestehend aus:

- Zahnleiste, Zuschnitt 223 mm

- Profilfüller für Profilbahnoberseite

- Anschlußblech, Zuschnitt  - 416 mm - ..... mm -, 3 Kantungen,

einschl. der erforderlichen Dehnungselemente

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.07.05.30    Holzbohle Attikaunterkonstruktion

Holzbohle für Attikaunterkonstruktion

allseitig imprägniert, Güteklasse II Fichte/Tanne nach DIN 4074,

mit einer zur Dachseite geneigten Oberfläche zur Aufnahme der Attikaabdeckung,

Breite ca. ..... mm , Mindesthöhe ca. 30 mm,

einschl. Trennschicht aus Polymerbitumendachbahn und zugelassenen Befestigungselementen für die vorhandene Unterkonstruktion bestehend aus ...........................

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.07.05.40    Attikaabdeckung

Attikaabdeckung auf Holzbohle mit Neigung montiert, bestehend aus:

- Vorstoßwinkel aus Stahlblech verzinkt und bandbeschichtet, Materialdicke 1,5 mm, Zuschnitt 416 mm, 2 Kantungen

- Attika-Abdeckblech, Material und Oberfläche wie Dacheindeckung, Zuschnitt ..... mm, Ansichthöhe ca. 75 mm, 4 Kantungen,

einschl. der erforderlichen Dehnungselemente

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.07.05.50    Eckausbildung

Eckausbildung für Attikaabdeckung als Zulage

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.07.05.60    Endausbildung

Endausbildung für Attikaabdeckung als Zulage

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  00.07.05   Attika   GP ____________

Abschnitt    00.07.06    Systemzubehör

00.07.06.10    Schneefangvorrichtung

Schneefangvorrichtung für die RIB-ROOF Profilbahnen,

bestehend aus

- Schneefangrohr mit Nut gegen Verdrehen 32 x 2 mm mit Rohrverbinder außen

- Schneefanghalter mit Edelstahl-Maschinenschrauben M 8 x 40 und Edelstahl-Muttern
Verbrauch: -  2,0 St./m (bei RIB ROOF Evolution/Speed 500) 
Verbrauch 2,15 St./m (bei RIB ROOF 465)

allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-14.4-774 durch das Deutsche Institut für Bautechnik, Berlin

Material: - Aluminium walzblank -

Die Befestigung erfolgt auf dem Obergurt ohne Durchdringung der Profilbahnen.

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.07.06.20    Eishalter zum Einrasten

Eishalter zum Einrasten gegen Verdrehen für die Metall-Profilbahnen als Zulage zur Schneefangvorrichtung bestehend aus
einem Metallbügel, Breite ca. 50 mm, der in die Untergurte der Profilbahnen eingreift.

- Verbrauch:4.0 St./m (bei RIB ROOF Evolution/Speed 500)

- Verbrauch 4.3 St./m (bei RIB ROOF 465)

Die Befestigung erfolgt durch Einrasten in die Schneefangrohre mit Nut ohne Durchdringung der Profilbahnen.

Material: - Aluminium walzblank -

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.07.06.30    Schneefang-Aufstockelement

Schneefang-Aufstockelement als Zulage für die RIB-ROOF Profilbahnen,

zur stabilen Erhöhung der Schneefangvorrichtung um ca. 200 mm,

z.B. bei Photovoltaikanlagen, bestehend aus

- 2x Schneefangrohr 32 x 2 mm mit Rohrverbinder

- Schneefanghalter mit Edelstahl-Maschinenschrauben M 8 x 40 und Edelstahl-Muttern
Verbrauch: -  2,0 St./m (bei RIB ROOF Evolution/Speed 500)
Verbrauch -  2,15 St./m (bei RIB ROOF 465) 
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-14.4-774 durch das Deutsche Institut für Bautechnik, Berlin

Material: - Aluminium walzblank -

Die Befestigung erfolgt auf dem Obergurt ohne Durchdringung der Profilbahnen

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.07.06.40    Laufsteg-Trittstufenvorrichtung

Laufsteg-Trittstufenvorrichtung für die Metall-Profilbahnen

bestehend aus:

- Klemmhalterungen, aus Aluminium 
verstellbar von 0 bis 15 Grad Dachneigung
oder festgelegtem Dachneigungswinkel von ..... Grad.
Die Befestigung erfolgt auf den Obergurten ohne Durchdringung der Profilbahnen mit Edelstahl-Maschinenschrauben M 8 x 40 und selbstsichernden Edelstahl-Muttern.
mit allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-14.4-774 durch das Deutsche Institut für Bautechnik, Berlin

- Dachstandrost - Trittstufenanlage - Laufsteg 
Breite:       250 mm (- 500 mm -)
Einzellänge:    800 mm -.......... mm
mit Gleitschutzlochung, einschl. Befestigungsmaterial,
aus Stahl feuerverzinkt (- Aluminium - Edelstahl -)

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.07.06.50    Solarhalter

Solarhalter für die Metall-Profilbahnen,

bestehend aus

- Klemmlaschen mit Edelstahl-Maschinenschrauben M 8 x 40 und Edelstahl-Muttern

- integrierter Montagewinkel für die Verbindung zwischen Klemmlasche und Solaranlage

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-14.4-774 durch das Deutsche Institut für Bautechnik, Berlin

Material: Aluminium walzblank

Die Befestigung erfolgt auf dem Obergurt ohne Durchdringung der Profilbahnen

nur liefern

Hinweis: Der Solarhalter ist in  der Ausführung Aluminium unbeschichtet auch als Blitzschutzklemme nach DIN EN 50164-1, Prüfklasse N / VDE 0185 Teil 201einsetzbar.

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.07.06.60    Solarrohr-Unterkonstruktion

Solarrohr-Unterkonstruktion auf den RIB-ROOF Profilbahnen für weitere Befestigung z.B. mit Modulklemmen für PV Module,

bestehend aus

- Solarrohr 32 x 2 mm mit Nut

- Solarrohrhalter mit Edelstahl-Maschinenschrauben M 8 x 40 und Edelstahl-Muttern
Verbrauch:2,0 St./m (bei RIB ROOFEvolution/Speed 500)
Verbrauch 2,15 St./m (bei RIB ROOF 465)

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-14.4-774 durch das Deutsche Institut für Bautechnik, Berlin

Material: Aluminium walzblank

Die Befestigung erfolgt auf dem Obergurt ohne Durchdringung der Profilbahnen

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.07.06.70    Blitzschutzklemme

Blitzschutzklemme für die Metall-Profilbahnen,

geprüft für Blitzstromtragfähigkeit von Verbindungsbauteilen nach DIN EN 50164-1, Prüfklasse N / VDE 0185 Teil 201 zum Anschluß an das gemäß DIN EN 62305-3 / VDE 0185 Teil 305-3 als Auffangeinrichtung geltende RIB-ROOF Metalldach

bestehend aus

- Klemmlaschen mit Edelstahl-Maschinenschrauben M 8 x 40 und Edelstahl-Muttern
 Material: Aluminium walzblank

Die Befestigung erfolgt auf dem Obergurt ohne Durchdringung der Profilbahnen

liefern

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  00.07.06   Systemzubehör   GP ____________

Abschnitt    00.07.07    Systemzubehör Absturzsicherung

00.07.07.10    Einzel-Anschlagpunkt

Diese Sicherungssysteme dienen zum Anseilen von Personen mit PSA (persönliche Schutzausrüstung) in absturzgefährdeten Arbeitsbereichen, mittels perforationsfreier System-Klemmbefestigung auf RIB-ROOF Metalldachsystem befestigt.

Ständig nutzbare Anschlageinrichtung zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (DIN 4426 Einrichtungen zur Instandhaltung baulicher Anlagen

- Sicherheitstechnische Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege - Planung und Ausführung).

Prüfung und Belastung:

Einzelanschlagpunkt geprüft und zertifiziert nach EN 795:2012 - Typ A /max. 3 Personen und nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.9-802*).

Wichtig: Mit Nachweis der ordnungsgemäßen Montage durch Dokumentation der Befestigung am Untergrund mittels Befestigungsprotokoll durch einen geeigneten Montagebetrieb.

Die Dachkonstruktion ist bauseits für die Aufnahme der eingeleiteten Kräfte zu prüfen. Die technischen Baubestimmungen sind einzuhalten. Erstellung der Unterkonstruktion erfolgt durch den Auftraggeber, entsprechend den örtlichen Verhältnissen.

Einzelanschlagspunkt aus rostfreiem Edelstahl zur baumustergeprüften Befestigung mit Aluminium-Klemmbacken an RIB-ROOF Profilbahnen.

- Metalldachsystem RIB-ROOF 465
Zulassung Z-14.9-802*) für Alu ≥ 0,70 mm
Fabrikat: LUX-top GBD-RR 465, oder gleichwertig ........

- Metalldachsystem RIB-ROOF Speed 500,
Zulassung Z-14.9-802*) für Alu ≥ 0,70 mm und Stahl ≥ 0,63 mm
Fabrikat: LUX-top GBD-Z500, oder gleichwertig........

- Metalldachsystem RIB-ROOF Evolution,
Zulassung Z-14.9-802*) für Alu ≥ 0,70 mm
Fabrikat: LUX-top FALZ-PLUS Evolution, oder gleichwertig ........

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.07.07.20    Horizontalseilsicherung

Diese Sicherungssysteme dienen zum Anseilen von Personen mit PSA (persönliche Schutzausrüstung) in absturzgefährdeten Arbeitsbereichen, mittels perforationsfreier System-Klemmbefestigung auf RIB-ROOF Metalldachsystem befestigt.

Dauerhaft auf der Dachfläche verbleibende Anschlageinrichtung mit flexibler Führung zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (DIN 4426 Einrichtung zur Instandhaltung baulicher Anlagen - Sicherheitstechnische Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege - Planung und Ausführung).

Horizontales Edelstahlseilsystem geprüft und zertifiziert nach DIN EN 795:2012 - Typ C und nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.9-789.

Wichtig: Nachweis der ordnungsgemäßen Montage durch Dokumentation der Befestigung am Untergrund mittels Befestigungsprotokoll durch einen geeigneten Montagebetrieb.

Die Dachkonstruktion ist bauseits für die Aufnahme der eingeleiteten Kräfte zu prüfen. Die technischen Baubestimmungen sind einzuhalten. Erstellung der Systemplanung mit Schützenabstand ca. 7,50m unter Berücksichtigung der Unterkonstruktion erfolgt durch den Auftraggeber, entsprechend den örtlichen Verhältnissen, sowie Einweisung und Endabnahme inkl. Prüfbericht und Typenschild beim Dachaufstieg durch Auftragnehmer.

Horizontales Edelstahlseilsystem in überfahrbarer Ausführung (Zwischenhaltepunkte und Ecken sind frei überfahrbar) zur bauaufsichtlich zugelassenen Befestigung an RIB-ROOF Profilbahnen, bestehend aus:

Spannelement und Endterminal, Seilkrafterhalter (SKE),

Zwischenhalter und Edelstahldrahtseil 8mm (Konstruktion 7x7).

Der Einbau der Horizontalseilsicherung hat ausnahmslos durch geschultes, fachkundiges Personal zu erfolgen.

Fabrikat: LUX-top FSE 2003, oder gleichwertig ........

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.07.07.30    Endhalter

Bestehend aus Spannelement bzw. Endterminal

Material: Edelstahl

Fabrikat: LUX-top FSE 2003, oder gleichwertig ........

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.07.07.40    Eckumfahrung 90 / ..... Grad

kann als Innenecke und Außenecke eingesetzt werden;

Material: Edelstahl

Fabrikat: LUX-top FSE 2003 Seilführung 90° bzw. variabel, oder gleichwertig '.........'

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.07.07.50    Jährliche Überprüfung

Jährliche, wiederkehrende Überprüfung durch eine geeignete fachkundige Person inkl. Dokumentation im Prüfbuch. Daraus erforderliche Reperaturen werden nach Rücksprache gesondert verrechnet, inkl. allen Fahr- und Nebenkosten, Abrechnung je Anlage.

0,000 psch        	EP _____________       GP _____________

00.07.07.60    Seilgleiter

Beweglicher Anschlagpunkt zum Befestigen der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz.

Der Seilgleiter ermöglicht das freie Überfahren von Eck- und Zwischenankern des Seilsystems LUX-top FSE 2003 und macht somit ein Lösen des Benutzers von Anschlageinrichtungen zum Umhängen an den Zwischenankern überflüssig.

Das Laufelement hat eine Öffnungsfunktion, die es dem Benutzer erlaubt den Seilgleiter an jeder beliebigen Stelle des Systems aufzusetzen und abzunehmen.

Fabrikat: LUX-top FSE 2003 SG-A, oder gleichwertig ........

liefern und an die örtliche Bauleitung übergeben

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.07.07.70    Persönliche Schutzausrüstung

Auffanggurt, mitlaufendes Auffanggerät 10 m mit Kernmantelseil 12 mm, inkl. Matchsack

Fabrikat:LUX-top PSAgA, oder gleichwertig ........

liefern und an die örtliche Bauleitung übergeben

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.07.07.80    Aufbewahrungsschrank

Aufbewahrungsschrank Stahlblech, grau lackiert, versperrbar,

Größe 730 x 340 x 222 mm, zur Aufbewahrung der zuvor beschriebenen persönlichen Schutzausrüstung,

liefern und an die örtliche Bauleitung übergeben

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  00.07.07   Systemzubehör Absturzsicherung   GP ____________

Abschnitt    00.07.08    Systemzubehör Gründach

00.07.08.10    RIB-ROOF Gründach

Dachbegrünungssystem Urbanscape,
für RIB-ROOF Speed 500 / Evolution in Baubreite 500mm, für Dachneigungen bis 10°

ca.100 mm Systemhöhe, Systemgewicht trocken ca. 22 kg/m²- wassergesättigt ca. 77 kg/m²,

liefern und fachgerecht sowie nach Herstellerangaben verlegen.

Das System ist geprüft nach DIN CEN/TS 1187-1 mit Klassifizierung nach DIN EN 13 501-5 als

„Broof (t1,3)“. Aufbau bestehend aus 4 Schichten:

Schicht 1: Urbanscape Dränage mit Wasserspeicher, Höhe 40 mm

Schicht 2: Vlies aus Polypropylen, thermisch verfestigt

Schicht 3: Urbanscape Green Roll Wachstumsmatte, Dicke 40 mm

Schicht 4: Urbanscape Sedum Mix Vegetationsmatte, Dicke ca. 20mm

(Ab einer Dachneigung >10° sind ggf. Zusatzmaßnahmen erforderlich)

HINWEIS: Pflege-Wartungsanweisung beachten

Randstreifen: umlaufender Randstreifen mit Kiesschüttung (bauseits) der Körnung 16/32mm, Breite 500 mm- gemäß RIB-ROOF Gründach Standarddetails

Einfassung von Gründach-Teilflächen als Zulagepos. in RIB-ROOF Ausschreibung

Einfassung Gründach-Teilflächen Traufe als Zulagepos. in RIB-ROOF Ausschreibung

Dichtungsband innerhalb des Profilbahnstegs als Zulagepos. in RIB-ROOF Ausschreibung

Hinweis: Das Metalldachsystem RIB-ROOF ist dauerhaft durchwurzelungssicher, daher ist keine Wurzelschutzfolie notwendig.

Fabrikat: System Urbanscape „für Zambelli RIB-ROOF“

Liefernachweis: Knauf Insulation GmbH, Heraklithstraße 8, D-84359 Simbach am Inn

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen speziell für Gründach gelten zusätzlich zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, jeweils abrufbar unter http://www.zambelli.de/agb.html.

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.07.08.20    Zulage Gründach für DN >10°

Zulage Gründach bei Dachneigungen >10°

Zulage zu Schicht 4: verstärkte Vegetationsmatte als Sicherungsmaßnahme gegen Abrutschen bei Dachneigungen > 10°

Liefern und in Verbindung mit der entsprechend der Dachneigung erforderlichen Abrutschsicherung nach Herstellerangaben fachgerecht verlegen.

Abrutschsicherung Gründachsystem als Zulagepos. in RIB-ROOF Ausschreibung: Schneefangsystem entsprechend Dachneigung und örtlicher Begebenheit. Zusätzlicher

Schneefang oberhalb der Kiesschüttung.

Fabrikat:...

Liefernachweis:...

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  00.07.08   Systemzubehör Gründach   GP ____________

Bereich  00.07   Metalldacheindeckung   GP ____________

Bereich    00.08    Klempnerarbeiten

Grundlage für die Dachentwässerung

Als Grundlage für die Dachentwässerung sollten folgende Größen der Dachrinne und Fallrohr übereinstimmen:

Dachrinne:	   500 mm   400 mm   333 mm   280 mm   250 mm

Fallrohr:	   150 mm   120 mm   100 mm     80 mm     60 mm

Abschnitt    00.08.01    Rinnen

00.08.01.10    Traufbohle

Traufbohle zur Aufnahme der Dachrinnenhaken und der Halteclips, Güteklasse II, Fichte/Tanne nach DIN 4074, allseitig imprägniert,

Höhe ..... mm (entsprechend der Dicke der Wärmedämmung), Breite 160 mm,

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.08.01.20    Dachrinne halbrund

Dachrinne vorgehängt halbrunde Ausführung nach DIN EN 612,

- Zuschnitt - 250 mm (8-teilig)

- Zuschnitt - 280 mm (7-teilig)

- Zuschnitt - 333 mm (6-teilig)

- Zuschnitt - 400 mm (5-teilig)

- Zuschnitt - 500 mm (4-teilig)

- Zuschnitt nach Erfordernis ........ mm

einschl. Rinnenhaken, Mindeststärke 6 x 25 mm, Rinnenhakenabstand nach Tabelle 9 aus den Klempnerfachregeln,maximal jedoch 900 mm bzw. statischen Erfordernissen in schneereichen Gegenden und erforderlicher Dehnungselemente sowie Einhangstutzen und Rinnenböden

Fabrikat Zambelli oder gleichwertig .......................

Material:

- Aluminium walzblank

- Stahlblech verzinkt

- Stahlblech verzinkt, farbbeschichtet in Farbton der Dacheindeckung

- Titanzink walzblank nach DIN EN 988

- Kupfer TECU walzblank nach DIN 1172

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.08.01.30    Kastenrinne

Dachrinne vorgehängt Ausführung als Kastenrinne nach DIN EN 612,

- Zuschnitt - 250 mm (8-teilig)

- Zuschnitt - 280 mm (7-teilig)

- Zuschnitt - 333 mm (6-teilig)

- Zuschnitt - 400 mm (5-teilig)

- Zuschnitt - 500 mm (4-teilig)

- Zuschnitt nach Erfordernis ........ mm

einschl. Rinnenhaken, Mindeststärke 6 x 25 mm, Rinnenhakenabstand nach Tabelle 9 aus den Klempnerfachregeln,maximal jedoch 900 mm bzw. statischen Erfordernissen in schneereichen Gegenden und erforderlicher Dehnungselemente sowie Einhangstutzen und Rinnenböden

Fabrikat Zambelli oder gleichwertig .......................

Material:

- Aluminium walzblank

- Stahlblech verzinkt

- Stahlblech verzinkt, farbbeschichtet in Farbton der Dacheindeckung

- Titanzink walzblank nach DIN EN 988

- Kupfer TECU walzblank nach DIN 1172

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.08.01.40    Rinnenhaken stückbeschichtet

Rinnenhaken stückbeschichtet

im Farbton der Dachrinne als Zulage

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.08.01.50    Rinnenwinkel

Rinnenwinkel patentiert, für

- Innenecke 90°

- Außenecke 90°

nahtlos tiefgezogen mit durchlaufendem Wasserfalz, als Zulage zu Dachrinne,

Fabrikat Zambelli oder gleichwertig .......................

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.08.01.60    Einhangstutzen

Einhangstutzen, mit verstärktem Umbug und Einhängeöse, hinten verschweißt, mit Kompassrose, als Zulage zu Dachrinne,

Größen:

- 500/150 mm

- 400/120 mm

- 333/100 mm

- 280/80 mm

- 250/60 mm

Fabrikat Zambelli oder gleichwertig '.........'

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.08.01.70    Schrägstutzen

Schrägstutzen,

- konischer Auslauf

- zylindrischer Auslauf

Neigungswinkel 50°, mit Einhängeöse, als Zulage zu Dachrinne,

Fabrikat Zambelli oder gleichwertig .......................

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.08.01.80    Gelenkstutzen

Gelenkstutzen patentiert, mit verstellbarem Kugelgelenk,

halbrunde Ausführung, als Zulage zu Dachrinne,

Gesamtlänge:       ...... mm

max. Dachauskragung:       ...... mm

Fabrikat Zambelli oder gleichwertig .......................

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.08.01.90    Laubfangkorb

Laubfangkorb als Zulage zu Dachrinne aus

- Kupfer

- Edelstahl

- Stahl verzinkt

Fabrikat Zambelli oder gleichwertig .......................

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.08.01.100    Wasserfangkasten

Wasserfangkasten als Zulage zur Dachrinne, Ausfürung

- quadratisch

- lang

- geschwungen

Fabrikat Zambelli oder gleichwertig .......................

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.08.01.110    Rinneneinlaufblech

Rinneneinlaufblech Material wie

- Dachrinne

- Dacheindeckung

Zuschnitt 333 mm, 3 Kantungen, einschließlich Befestigungsmaterial

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.08.01.120    Kastenrinne innenliegend

Kastenrinne innenliegend nach DIN EN 612 und den Fachregeln des Klempnerhandwerks bestehend aus:

- Trag- und Sicherheitsrinne aus (verzinktem) Stahlblech, Korrosionsschutzklasse 2 Materialdicke 1,0 mm, Zuschnitt 1250 mm, 4 Kantungen,sämtliche Stöße wasserdicht (verlötet) verbunden, einschl. der erforderlichen Dehnungselemente Die Ausführung der Dampfsperre ist in der entsprechenden Pos. enthalten und beschrieben.

- Gefälle-Wärmedämmung aus trittfesten Mineralfaserplatten, nach DIN EN 13162, Anwendungstyp WD, in die Tragrinne eingepaßt,
Materialdicke  ..... mm, - von ..... bis ..... mm
(entsprechend der Dicke der Wärmedämmung im Dachbereich)

- Wasserführende Rinne aus Aluminium walzblank,Materialdicke 1,5 mm,
Zuschnitt 1000 mm / ..... mm, 4 Kantungen,
Stöße wasserdicht verschweißt, einschl. der erforderlichen Dehnungselemente,

Die Rinneneinlaufbleche werden mit gesonderter Position abgerechnet.

Hinweis

Die Ausführung und der elektrische Anschluß der Rinnenheizung erfolgt bauseits oder ist in gesonderter Position ausgeschrieben.

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.08.01.130    Kastenrinne innenliegend im Holzbau

Kastenrinne innenliegend im Holzbau nach DIN EN 612 und den Fachregeln des Klempnerhandwerks bestehend aus:

- Bitumenschweißbahn V 60 S 4 + Al 01, nach DIN 52131
Gesamtdicke 4,0 mm mit Metallbandeinlage,
auf die bauseitig vorhandene Tragrinne entsprechend den Vorschriften des Herstellerwerkes und den Regeln des DDH aufzukleben sämtliche Stöße und Nähte mit der Flamme verschweißt

- Gefälle-Wärmedämmung aus trittfesten Mineralfaserplatten, nach DIN EN 13162, Anwendungstyp WD, in die Tragrinne eingepaßt,
Materialdicke  ..... mm, - von ..... bis ..... mm
(entsprechend der Dicke der Wärmedämmung im Dachbereich)

- Wasserführende Rinne aus Aluminium walzblank, Materialdicke 1,5 mm,
Zuschnitt 1000 mm / ..... mm, 4 Kantungen, Stöße wasserdicht verschweißt, einschl. der erforderlichen Dehnungselemente,

Die Rinneneinlaufbleche werden mit gesonderter Position abgerechnet.

Hinweis

Die Ausführung und der elektrische Anschluß der Rinnenheizung erfolgt bauseits

oder ist in gesonderter Position ausgeschrieben.

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.08.01.140    Folienverbundblechausführung

Folienverbundblechausführung der innenliegenden Rinne als Zulage

Materialdicke 2,0 mm,

einschl. fachgerechtem Verschweißen der Stoßausbildungen nach den Herstellerrichtlinien.

Gesamtzuschnitt ca. 2000 mm oder nach Erfordernis ..... mm

Fabrikat Sika oder gleichwertig: ...................

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.08.01.150    Endausbildung innenliegende Rinne

Endausbildung für innenliegende Rinne als Zulage,

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.08.01.160    Rinnenablaufstutzen zweiteilig

Rinnenablaufstutzen -zweiteilig- für innenliegende Rinne als Zulage, bestehend aus:

- Ausschneiden der Trag- und Sicherheitsrinne

- Eindichten eines Ablaufstutzens NW 150 mm, aus verzinktem Stahlblech 1,0 mm, 300 mm lang, in die Trag- und Sicherheitsrinne

- Ausschneiden der wasserführenden Rinne

- Einschweißen  eines Ablaufstutzens in die wasserführende Rinne, mit konischem Einlauf, NW 140 mm, aus Aluminium 1,5 mm, ca. 350 mm lang, in den Ablaufstutzen der Tragrinne mittig eingeführt

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.08.01.170    Notüberlauf

Notüberlauf für innenliegende Rinne als Zulage

gemäß Detailzeichnung-Nr............

Die Ausführung von evtl. Mauerdurchbrüchen erfolgt bauseits

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.08.01.180    Kehlausbildung

Kehlausbildung - vertieft -

Material wie Dacheindeckung bestehend aus:

- Kehlrinne,  Materialdicke ..... mm,  Zuschnitt 667mm, 5 Kantungen,

- Einhangblech, beidseitig, Materialdicke ..... mm,
Zuschnitt 2 x 333 mm, 2 Kantungen

einschließlich der erforderlichen Dehnungselemente, Haftstreifen und Befestigungselemente, das Schrägschneiden der Profilbahnen wird mit gesonderter Position verrechnet.

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  00.08.01   Rinnen   GP ____________

Abschnitt    00.08.02    Verwahrungen

00.08.02.10    Lochblechwinkel

Lochblechwinkel zur Abdeckung der Lüftungsöffnung an Pultdachfirst bzw Traufe,

Zuschnitt 150 mm, 3 Kantungen,

an der Holzschalung -bzw Unterkonstruktion befestigt,

einschl. aller erforderlichen Haften und Einhangbleche, aus

- Aluminium walzblank

- Stahlblech verzinkt

- Stahlblech verzinkt, farbbeschichtet in Farbton der Dacheindeckung

- Titanzink walzblank nach DIN EN 988

- Kupfer TECU walzblank nach DIN EN 1172

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.08.02.20    Traufbohlenbekleidung

Traufbohlen-bzw Porenbetonelementansichtsbekleidung,

bestehend aus einem Abdeckblech,

U-förmig gekantet, Material wie

- Dacheindeckung

- Dachrinne

Zuschnitt 223 mm, oder nach statischer Erfordernis ..... mm, 3 Kantungen,

einschließlich Haftstreifen und Befestigungsmaterial,

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.08.02.30    Kaminverwahrung

Kaminverwahrung herstellten,

hinten u. vorne gefalzt, Material wie - Dachrinne -,

Kaminmaß L=..m   B=....mm,

einschließlich Haft und Befestigungsmaterial,

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.08.02.40    Kaminkopfverkleidung

Kaminkopfverkleidung herstellen,

Material wie - Dachrinne -,

Kaminmaß ca. L=....mm B=....mm H=....mm,

einschließlich Befestigungsmaterial,

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.08.02.50    Kaminhaube (Napoleonform)

Kaminhaube (Napoleonform), 10cm umlaufender Überstand,

aus Edelstahl - Kupfer,

mit formgepreßten stützfuß aus Edelstahl Höhe 250mm,

Kaminmaß L ....mm, B .... mm

einschießlich Befestigungsmaterial,

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  00.08.02   Verwahrungen   GP ____________

Abschnitt    00.08.03    Fallrohr

00.08.03.10    Regenfallrohre

Regenfallrohre kreisförmig nach DIN EN 612,

Material wie Dachrinne.

Befestigung mit Rohrschellen mit Schraubverschluß.

- Nennweite 80 mm

- Nennweite 100 mm

- Nennweite 120 mm

- Nennweite 150 mm

einschl. erforderlicher Ablaufbögen, aus stumpfgeschweißtem Rohr nahtlos gezogen, und Standrohrkappen

Fabrikat Zambelli oder gleichwertig '.........'

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

00.08.03.20    Rohrschellen stückbeschichtet

Rohrschellen stückbeschichtet im Farbton der Regenfallrohre als Zulage.

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.08.03.30    Meisterbogen Vario

Meisterbogen Vario 72°, als Verbindungsstück zwischen Einhangstutzen und Ablaufrohr, aus stumpfgeschweißtem Rohr nahtlos gezogen, als Zulage zu Fallrohr,

Fabrikat Zambelli oder gleichwertig '.........'

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.08.03.40    Sockelknie

Sockelknie, aus stumpfgeschweißtem Rohr nahtlos gezogen,

als Zulage zu Fallrohr,

Fabrikat Zambelli oder gleichwertig '.........'

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.08.03.50    Regenwasserklappe

Regenwasserklappe als Zulage zu Fallrohr,

- mit Griff

- mit Griff und Edelstahlsieb

Fabrikat Zambelli oder gleichwertig '.........'

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.08.03.60    Regenstandrohre

Regenstandrohre runde Ausführung nach DIN EN 612 mit Steckmuffenverbindung

- mit Reinigungsöffnung

- ohne Reinigungsöffnung

- DN 80mm

- DN 100 mm

- DN 125 mm

- DN 150 mm

Länge 1000 mm

Material:

- Stahl feuerverzinkt mit zusätzlicher Innenbeschichtung

- Kupfer

Fabrikat Zambelli oder gleichwertig '.........'

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  00.08.03   Fallrohr   GP ____________

Bereich  00.08   Klempnerarbeiten   GP ____________

Bereich    00.09    Dachrinnenheizung

00.09.10    Selbstregelndes Heizband

Selbstregelndes Heizband für innenliegende Kastenrinne

bestehend aus:

-   Zwei parallelen, verzinkten Kupferlitzen, dem dazwischenliegenden molekularvernetzten, selbstregelnden Heizelement, einer Isolierhülle aus modifiziertem Polyolefin, einem Schutzgeflecht aus verzinkter Kupferlitze gemäß VDE-Bestimmungen und einem Schutzmantel aus modifiziertem, UV-beständigem Polyolefin.

-   selbstregelndem Heizband

Gesamtlänge .......... m in Kastenrinne gemäß den Herstellervorschriften verlegen  einschließlich jeweilige Verlegung des Heizbandes ca. 1,0 m in die Regenfallrohre

Fabrikat: Raychem od. gleichwertig ..............

Nennleistung: 18 W/m bei 0°C in Luft, 36 W/m in Eiswasser

-   Heizbandanschlüssen, Abschluß- und Abzweiggarnituren, aufgeteilt in 2 Heizkreise.

Verkabelung vom Thermostat bzw. Regelgerät zum Heizband

muß bauseits vorhanden sein.

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.09.20    Elektronische Steuerung

Elektronischer Feuchtigkeits- und Temperaturregler für das Heizband.

Elektronische Steuerung für 2 Steuerkreise mitTemperatur und Feuchtefühler.

FI-Schalter und Automaten Komplett montiert und verdrahtet

Schutzart IP-54 einschließlich Elektroverkabelung vom Regelgerät zum Heizband.

Die Steuerung muß in unmittelbarer Nähe des Heizbandes angebracht werden und die Zuleitung bauseits vorhanden sein.

0,000 St        	EP _____________       GP _____________

00.09.30    Elektronische Sicherheits- und Funktionsprüfung

Elektronische Sicherheits- und Funktionsprüfung einschl. Prüfprotokollerstellung Abnahme und Inbetriebnahme der Anlage

Einweisung des Wartungspersonals

0,000 psch        	EP _____________       GP _____________

Bereich  00.09   Dachrinnenheizung   GP ____________

Bereich    00.10    Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten, die evtl. anfallen,sind vor

Stundenlohnarbeiten, die evtl. anfallen,sind vor Arbeitsbeginn anzuzeigen und innerhalb von drei Arbeitstagen bescheinigen zu lassen oder binnen einer Woche an die Bauleitung zu schicken.

Stundenlohnarbeiten werden nach den vereinbarten Sätzen einschl. aller Zuschläge wie Unternehmerzuschläge, Lohnnebenkosten, Fahrgeld, Auslösen und dergleichen abgerechnet.

Zeitzulagen erfolgen nach dem bei der Ausführung geltenden Tarifvertrag.

00.10.10    Klempner-/Spengler-Dachdeckermeister

Klempner-/Spengler-Dachdeckermeister

0,000 Std        	EP _____________       GP _____________

00.10.20    Klempner-/Spengler-Vorarbeiter

Klempner-/Spengler-Vorarbeiter

0,000 Std        	EP _____________       GP _____________

00.10.30    Klempner-/Spengler-Facharbeiter

Klempner-/Spengler-Facharbeiter

0,000 Std        	EP _____________       GP _____________

00.10.40    angelernter Arbeitnehmer

angelernter Arbeitnehmer

0,000 Std        	EP _____________       GP _____________

00.10.50    Auszubildender

Auszubildender

0,000 Std        	EP _____________       GP _____________

Bereich  00.10   Stundenlohnarbeiten   GP ____________

Zusammenfassung

Bereich    00.01    Baustelleneinrichtung

GP _____________

Bereich    00.02    Sicherheitstechnische Einrichtungen

GP _____________

Abschnitt    00.02.01    Gerüste

GP _____________

Abschnitt    00.02.02    Netze

GP _____________

Bereich    00.03    Tragkonstruktion Stahltrapezblech

GP _____________

Abschnitt    00.03.01    Verlegeplan, Statik

GP _____________

Abschnitt    00.03.02    Tragschale

GP _____________

Abschnitt    00.03.03    Aussteifungsbleche

GP _____________

Abschnitt    00.03.04    Profilfüller

GP _____________

Abschnitt    00.03.05    Durchdringungen

GP _____________

Bereich    00.04    Trennschichten

GP _____________

Abschnitt    00.04.01    Dampfsperre

GP _____________

Abschnitt    00.04.02    hochdiffusionsoffene Trennlagen

GP _____________

Abschnitt    00.04.03    sonstige Trennlagen

GP _____________

Bereich    00.05    Wärmedämmung

GP _____________

Abschnitt    00.05.01    Mineralwolle

GP _____________

Abschnitt    00.05.02    Steinwolle

GP _____________

Abschnitt    00.05.03    PUR-, EPS- Hartschaum

GP _____________

Bereich    00.06    Distanz-/Unterkonstruktionen

GP _____________

Abschnitt    00.06.01    Holz Distanz-/Unterkonstruktion

GP _____________

Abschnitt    00.06.02    Leichtbau-Unterkonstruktion

GP _____________

Bereich    00.07    Metalldacheindeckung

GP _____________

Abschnitt    00.07.01    Metalldachsystem RIB-ROOF

GP _____________

Abschnitt    00.07.02    Zulagen Metall-Dachfläche

GP _____________

Abschnitt    00.07.03    An- und Abschlüsse

GP _____________

Abschnitt    00.07.04    Durchdringungen

GP _____________

Abschnitt    00.07.05    Attika

GP _____________

Abschnitt    00.07.06    Systemzubehör

GP _____________

Abschnitt    00.07.07    Systemzubehör Absturzsicherung

GP _____________

Abschnitt    00.07.08    Systemzubehör Gründach

GP _____________

Bereich    00.08    Klempnerarbeiten

GP _____________

Abschnitt    00.08.01    Rinnen

GP _____________

Abschnitt    00.08.02    Verwahrungen

GP _____________

Abschnitt    00.08.03    Fallrohr

GP _____________

Bereich    00.09    Dachrinnenheizung

GP _____________

Bereich    00.10    Stundenlohnarbeiten

GP _____________

LV    00    Stand 10.07.2024

GP __________